Постоянному бюро

Парламента Республики Молдова

В соответствии с положениями статьи 73 Конституции Республики Молдова и статьи 47 Регламента Парламента, принятого Законом № 797/1996 г., представляется в порядке законодательной инициативы проект Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты.

Прилагаются:

- проект закона;

- пояснительная записка.

Депутат Парламента:

Ина КОШЕРУ

Проект (№ 69/2023)

Перевод

З А К О Н

о внесении изменений в некоторые нормативные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон об охране атмосферного воздуха № 1422/1997 (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., № 44–46, ст. 312), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

- Статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Разрешение на выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источниками загрязнения

(1) Право на полную или частичную эксплуатацию установки и/или осуществление производственно-экономической деятельности со значительным риском загрязнения атмосферного воздуха, предусмотренные в приложении 2, или с умеренным риском загрязнения атмосферного воздуха, предусмотренные в приложении 3, предоставляется только на основании разрешения на выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источниками загрязнения (далее – разрешение), выданное Агентством окружающей среды – органом–эмитентом разрешительных документов в области окружающей среды (далее – орган-эмитент).

(2) Физические и юридические лица, которые намерены эксплуатировать установку и/или вести один из видов производственно-экономической деятельности, предусмотренной в приложении 2 или в приложении 3, обязаны запросить и получить от органа-эмитента разрешение на выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

(3) Запрос и выдача разрешений на выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источниками загрязнения производится:

а) при сдаче в эксплуатацию новых установок и/или  при инициировании  новых видов деятельности;

b) при эксплуатации существующих установок и/или при осуществлении текущей деятельности.

(4) В случае запроса разрешения на ввод в эксплуатацию новых установок или на инициирование новых видов производственно-экономической деятельности, или для эксплуатации существующих установок и/или для осуществления текущей деятельности, на которую раннее не было выдано разрешение или в случае, если произошли изменения в технологических процессах в отношении количества выбросов, функциональности и мощности источников загрязнения, заявитель подает через единое окно следующие документы:

a) заявление, содержащее следующие сведения: коммерческое наименование оператора и контактные данные, адрес его местонахождения или места жительства, фамилия и имя ответственного лица и полный адрес участка, установка или вид деятельности, полностью или частично, на осуществление которой запрашивается предоставление разрешения;

b) пакет технической документации, содержащий следующую информацию:

– наименование и описание установки/деятельности, для которой запрашивается предоставление разрешения и ее производственные объемы (установленная термическая сила(МВт), тип средней установки сжигания (дизельный двигатель, газовая турбина, двухтопливный двигатель, другой тип двигателя или другой тип средней установки сжигания), вид и соотношение используемого топлива, дата запуска установки, ожидаемый годовой фонд времени работы оборудования в часах;

– сфера применения установки или структуры, внутри которой она работает, предусмотренная в Классификаторе видов экономической деятельности Молдовы, адрес местоположения установки;

– описание участка, где размещена установка/где предполагается осуществлять деятельность;

– первичное и дополнительное сырье, вещества и источник энергии, используемые или вырабатываемые установкой;

– источники выбросов установки/в процессе деятельности, вещества, выбрасываемые в атмосферу;

– объем прогнозируемых выбросов в воздух, исходя из объемов производства;

– предложенные технологии и прочие не загрязняющие технологии для предупреждения, или, если нет такой возможности, для сокращения выбросов в атмосферу;

– предложенные меры для обеспечения периодического мониторинга выбросов в воздух;

– ссылки, при необходимости, на решение о предварительной оценке запланированной деятельности, на природоохранное разрешение, выданные на основании Закона об оценке воздействия на окружающую среду № 86/2014, а также на заключение государственной экологической экспертизы, выданной в соответствии с Законом об экологической экспертизе № 851/1996 на виды деятельности, которые были инициированы до его признания утратившим силу;

с) раздел о защите окружающей среды проекта о реализации объекта.

(5) Для эксплуатации установок и/или ведения существующих деятельности, на которых разрешение уже было выдано, в случае если не были изменены технологические процессы, количество выбросов, функциональность и мощность источников загрязнения, заявитель подает через единое окно следующие документы:

а) заявление на продление срока действия разрешения, в котором будут содержаться следующие сведения: коммерческое наименование оператора и контактные данные, адрес его местонахождения или места жительства, фамилия и имя ответственного лица и полный адрес местоположения, установка или вид деятельности, на который ранее получено разрешение и на осуществление которого запрашивается продление разрешения, номер полученного разрешения;

b) отчет о нормативах ПДВ, разработанный на этапе запрашивания предыдущего разрешения;

с) копии протоколов проверок, проведенных Инспекцией по охране окружающей среды в период действия имеющегося разрешения и информация о мерах, принятых для выполнения предписанных рекомендаций и удаления выявленных несоответствий.

(6) Срок подачи заявлений на продление срока действия разрешения  соста

вляет не менее 30 дней до истечения ее срока действия.

(7) Орган-эмитент может также принять к рассмотрению заявления на продление срока действия разрешения даже в случае превышения срока, установленного в части (6), при условии, что данный срок не превышает 60 дней со дня истечения срока действия разрешения.

(8) Срок рассмотрения заявки на продление срока действия существующего разрешения составляет не более 30 рабочих дней, в течение которых орган-эмитент может провести проверку для установления соответствия ситуации по местоположению с той, которая описана в заявлениях, или, при необходимости, может обратиться в Инспекцию по охране окружающей среды с заявкой на осуществление данной проверки. Проверка соответствия ситуации на участке производится органом-эмитентом совместно с Инспекцией по охране окружающей среды.

(9) Сбор за выдачу/продление разрешения устанавливается в отчете в зависимости от уровня риска воздействия на окружающую среду следующим образом:

а) для установок/деятельности, приведенных в приложении 2, со значительным риском воздействия на качество воздуха –  4000 леев;

b) для установок/деятельности, приведенных в приложении 3, с низким риском воздействия на качество воздуха – 2000 леев.

(10) В случае принятия решения о выдаче/продлении разрешения органом-эмитентом, последний за пять дней до истечения крайнего срока рассмотрения направляет заявителю через единое электронное окно уведомление, которым сообщает о готовности выдать разрешение и необходимости уплаты установленного сбора через MPay и представлении документа, подтверждающего оплату. Сбор, взимаемый за выдачу разрешения, перечисляется в государственный бюджет.

(11) Разрешение на выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источниками загрязнения разрабатывается в соответствии с формой, приведенной в приложении 4, и содержит следующие минимальные сведения:

а) минимально допустимые значения для выброса загрязнителей, предусмотренные в приложении 5, а также для других загрязнителей, которые могут быть выделены устройством/в процессе соответствующей деятельности в значительных количествах, с учетом их природы и способности переноса загрязнения из одной среды в другую;

b) требования по мониторингу выбросов, с указанием методов измерения, частоты и процедуры учета и оценки;

с) обязанность предоставлять Агентству окружающей среды не реже одного раза в год полученную вследствие мониторинга выбросов информацию и другие необходимые данные, которые дают возможность компетентному органу проверить соответствие требованиям и условиям выдачи разрешения;

d) обязанность зарегистрироваться и предоставлять в Автоматизированную информационную систему «Национальный регистр выбросов и переноса загрязнителей» годовые отчеты о выбросах и переносе загрязнителей;

е) требования о мониторинге и представлении отчетности по выбросам парниковых газов: диоксида углерода (CO2), метана (CH4), оксида азота (N2O), гидрофторуглеродов (ГФУ), перфторуглеродов (ПФУ), гексафторида серы (SF6), выделенных устройством, эксплуатируемым в рамках деятельности, предусмотренной в приложении 2 и 3;

f) меры, касающиеся определенных условий, отличных от обычных условий функционирования, такие как операции по запуску и остановке, утечки, неисправности, временные остановки и окончательное прекращение работы;

g) меры по предотвращению загрязнения окружающей среды и недопущению производства значительного загрязнения;

h) требования по предотвращению промышленных аварий и ограничению последствий;

i) специальные условия охраны окружающей среды, которые необходимо соблюдать в процессе осуществления деятельности;

j) обязанность предоставления достоверной информации Инспекции по охране окружающей среды в ходе проведения проверок и Агентству по охране окружающей среды о любых изменениях, внесенных в ходе деятельности.

(12) В значении пункта а) части (11) настоящей статьи предельно допустимые значения выбросов могут быть дополнены или заменены равнозначными техническими параметрами или мерами, которые обеспечивают равнозначный уровень охраны окружающей среды.

(13) Отметка о продлении срока действия разрешения проставляется на новом бланке, изданном в соответствии с приложением 4, в который вносятся все сведения, приведенные в части (11) настоящей статьи. Разрешение/продленное разрешение заверяется электронной подписью руководства органа-эмитента.

(14) Разрешения, выданные/продленные в соответствии с настоящей статьей, действительны до запрашивания и выдачи комплексных природоохранных разрешений/ природоохранных разрешений в соответствии с положениями Закона о промышленных выбросах № 227/2022.

(15) Решение о приостановлении, переоформлении, отзыве, отмене разрешения принимается в случаях и в порядке, установленном Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011.

(16) Орган-эмитент ведет Регистр заявок на выдачу разрешений, а также Регистр выданных разрешений, обеспечивая свободный доступ к информации, содержащейся в данных регистрах.»

- Статью 13 дополнить пунктом g) следующего содержания:

«g) предоставлять отчётность по выбросам в соответствии с Национальным регистром выбросов и переноса загрязнителей, принятого Постановлением Правительства № 373/2018.»

- В приложении к закону слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1».

4. Закон № 1422/1997 дополнить приложениями 2, 3 и 4 следующего содержания:

«Приложение 2

СПИСОК

промышленных и экономических видов деятельности со значительным риском воздействия на атмосферный воздух

- Энергетическая промышленность

- Сжигание топлива в установках с общей установленной тепловой мощностью, превышающей или равной 50 МВт.

- Переработка сырой нефти и газа.

- Производство кокса.

- Газификация и сжижение:

а) угля;

b) прочих видов топлива в установках с общей установленной тепловой мощностью превышающей или равной 20 МВт.

- Производство и переработка металлов

1) Сжигание и спекание металлических руд, в том числе серных руд.

2) Производство чугуна или стали (первичная или вторичная плавка), в том числе для непрерывного литья, с максимальной производственной мощностью, превышающей 2,5 тонны в час.

2) Обработка черных металлов:

а) эксплуатация станов горячей прокатки с производительностью, превышающей 20 тонн сырой стали в час;

b) эксплуатация кузнечных машин с кузнечным молотом мощностью, превышающей 50 кДж на молот и с тепловой мощностью, превышающей 20 МВт;

c) нанесение защитных слоев из расплавленных металлов, с подачей, превышающей 2 тонны сырой стали в час.

4) Эксплуатация литейных цехов черных металлов с производительностью, превышающей 20 тонн в день.

5) Переработка цветных металлов:

а) производство необработанных цветных металлов из концентрированных минералов или вторичного сырья, с использованием металлургических, химических или электролитических процессов;

b) выплавка цветных металлов и продуктов восстановления, в том числе производство сплавов, а также эксплуатация литейного производства цветных металлов, с максимальной мощностью выплавки, превышающей 4 тонны в день для свинца и кадмия или 20 тонн в день для всех остальных металлов.

Для целей настоящего подпункта под вторичным сырьем понимаются чистые металлические отходы (обезжиренные и не содержащие других категорий примесей, кроме металлических), шламы, металлические шлаки и т.п.

6) Поверхностная обработка металлов или пластмасс с использованием электролитических или химических процессов, при которых общий объем чанов для обработки превышает 30 м3. Чаны, используемые для подготовки и промывки проб, не являются емкостями для обработки.

3. Минеральная промышленность

1) Производство цемента, извести и оксида магния:

а) производство цементного клинкера во вращающихся печах с производственной мощностью, превышающей 500 тонн в день, или в других печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в день;

b) производство извести в печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в день;

c) производство оксида магния в печах с производственной мощностью, превышающей 50 тонн в день.

2) Производство стекла, в том числе стекловолокна, с производственной мощностью плавления, превышающей 20 тонн в день.

3) Плавление минеральных веществ, в том числе для производства минеральных волокон, с плавильной способностью, превышающей 20 тонн в день.

4) Производство керамических изделий путем обжига, в частности черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки (песчаника, фаянса), керамических или фарфоровых изделий, с производственной мощностью, превышающей 75 тонн в день и/или с объемом печи, превышающем 4 м3, с установленной для каждой печи плотностью, превышающей 300 кг/м3.

4. Химическая промышленность

В смысле деятельности, приведенной в данной категории, производство представляет собой деятельность, которая развёрнута на промышленном уровне путем химической или биологической обработки веществ или групп веществ, приведенных в подпунктах 1) – 6).

1) Производство органических химических соединений, таких как:

а) простые углеводороды (линейные или циклические, насыщенные или ненасыщенные, алифатические или ароматические);

b) кислородсодержащие углеводороды, такие как спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры и смеси сложных эфиров, ацетаты, эфиры, пероксиды и эпоксидные смолы;

c) сернистые углеводороды;

d) азотсодержащие углеводороды, такие как амины, амиды, нитритные соединения, нитро-соединения или нитратные соединения, нитрилы, цианаты, изоцианаты;

e) углеводороды, содержащие фосфор;

f) галогенуглеводороды;

g) металлоорганические соединения;

h) пластмассы (полимеры, синтетические волокна и волокна на основе целлюлозы);

i) синтетические каучуки;

j) краски и пигменты;

k) поверхностно-активные вещества и тензиды.

2) Производство неорганических химических соединений, таких как:

а) газы, такие как аммиак, хлор или соляная кислота, фтор или плавиковая кислота, оксиды углерода, соединения серы, оксиды азота, водород, диоксид серы, карбонилхлорид;

b) кислоты, такие как хромовая кислота, плавиковая кислота, фосфорная кислота, азотная кислота, соляная кислота, серная кислота, олеум, серные кислоты;

c) щелочи, такие как гидроксид аммония, гидроксид калия, гидроксид натрия;

d) соли, такие как хлорид аммония, хлорат калия, карбонат калия, карбонат натрия, перборат натрия, нитрат серебра;

e) неметаллы, оксиды металлов или другие неорганические соединения, такие как карбид кальция, кремний, карбид кремния.

3) Производство удобрений (простых или комплексных) на основе фосфора, азота или калия.

4) Производство фитосанитарных продуктов или биоцидов.

5) Производство фармацевтических препаратов, в том числе промежуточных продуктов.

6) Производство взрывчатых веществ.

5. Управление отходами

1) Ликвидация или утилизация опасных отходов, с производительностью, превышающей 10 тонн в день, включающая одно или несколько из следующих действий:

а) биологическая обработка;

b) физико-химическая обработка;

c) микширование или перемешивание перед презентацией для любой из других операций, перечисленных в подпунктах 1) и 2);

d) переупаковка перед презентацией для любой из других операций, перечисленных в подпунктах 1) и 2);

e) рекуперация /регенерация растворителей;

f) переработка/ рекуперация неорганических материалов, кроме металлов или соединений металлов;

g) регенерация кислот или щелочей;

h) восстановление компонентов, используемых для уменьшения загрязнения;

i) рекуперация компонентов из катализаторов;

j) рекуперация или другое повторное использование масел;

k) накопление на поверхности.

2) Удаление или рекуперация отходов на установках по сжиганию отходов и совместному сжиганию отходов:

а) в случае неопасных отходов, с производительностью, превышающей 3 тонны в час;

b) в случае опасных отходов, с производительностью, превышающей 10 тонн в день.

3) Удаление неопасных отходов, с производительностью, превышающей 50 тонн в день, включая выполнение одной или нескольких из следующих операций, за исключением операций, определенных в Положении о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов, утвержденному Правительством:

а) биологическая очистка;

b) физико-химическая обработка;

c) предварительная обработка отходов для сжигания или совместного сжигания;

d) обработка сажи и золы;

e) обработка в измельчителях отходов металла, в том числе отходов электрического и электронного оборудования, выведенных из эксплуатации транспортных средств и их частей.

4) Рекуперация или сочетание рекуперации и удаления неопасных отходов с производительностью, превышающей 75 тонн в день, включая проведение одной или нескольких из следующих операций, за исключением операций, определенных в Положении о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов, утвержденному Правительством:

а) биологическая очистка;

b) предварительная обработка отходов для сжигания или совместного сжигания;

с) переработка сажи и золы;

d) переработка в измельчителях отходов металла, в том числе отходов электрического и электронного оборудования, выведенных из эксплуатации транспортных средств и их частей.

Если единственной осуществляемой операцией по переработке отходов является аэробная ферментация, порог производительности для данной операции составляет 100 тонн в день.

5) Хранение отходов на складах, принимающих более 10 тонн в день или общей вместимостью, превышающей 25 000 тонн отходов, за исключением складов для инертных отходов.

6) Временное хранение опасных отходов, не подпадающих в подпункт 5) перед проведением любой из операций, перечисленных в подпунктах 1), 2), 5) и 7), с общей производительностью, превышающей 50 тонн, за исключением временного хранения по месту размещения, где образуются отходы, до их сбора.

7) Подземное хранилище опасных отходов, с общим объемом более 50 тонн.

6. Прочие операции:

1) Производство в установках:

а) целлюлозы древесной или из других видов волокнистого материала;

b) бумаги или картона, с производительностью, превышающей 20 тонн в день;

с) один или несколько из следующих типов панелей на деревянной основе, таких как: панели из древесной щепы, называемые ОСП (ориентированно-стружечная плита), древесностружечная плита или волокнистые панели, с производительностью, превышающей 600 м3 в день;

2) Предварительная обработка (мойка, отбеливание, мерсеризация) или крашение текстильных волокон или текстиля с производительностью обработки, превышающей 10 тонн в день;

3) Дубление мехов и шкур, с производительностью обработки, превышающей 12 тонн готовой продукции в день;

4) Эксплуатация боен, мощностью переработки туш более 50 тонн в день;

5) Обработка и переработка, кроме упаковки, следующих видов сырья, прошедших или не прошедших предварительную обработку, для производства пищевых продуктов или кормов для животных, приготовленных только из:

а) сырья животного происхождения, кроме молока, с производительностью, превышающей 75 тонн готовой продукции в день;

b) сырья растительного происхождения, с производительностью, превышающей 300 тонн готовой продукции в день или 600 тонн в день, в случае если установка работает в течении периода, не превышающем 90 дней подряд в году;

c) сырье растительного и животного происхождения, в комбинированных или отдельных продуктах, с производительностью готовой продукции, выраженной в тоннах, превышающей:

– 75, если А превышает или равно 10; или

– [300 – (22,5 × А)] во всех остальных случаях,

где «А» – это доля сырья животного происхождения (выраженная в % от массы) во включенном в расчет производственной мощности количестве готовой продукции.

Упаковка не включена в конечный вес продукта.

Положения подпункта 5) пункта с) не применяются, только в случае если сырьем является молоко;

6) Обработка и переработка исключительно молока, в случае если количество полученного молока превышает 200 тонн в день (среднегодовое значение).

Для целей настоящего подпункта, рабочим днем считается интервал времени, соответствующий работе установки в течение 24 часов;

7) Удаление или переработка туш животных или отходов животных, с производительностью обработки, превышающей 10 тонн в день;

8) Интенсивное выращивание домашней птицы и свиней на объектах рассчитанных на:

а) 40 000 мест для содержания домашней птицы;

b) 2000 мест для содержания свиней для производства мяса (весом более 30 кг);

c) 750 мест для свиноматок;

9) Поверхностная обработка веществ, предметов или изделий, с использованием органических растворителей, в частности для обертывания, печати, нанесения покрытий, обезжиривания, гидроизоляции, глазирования, покраски, очистки или пропитки, с расходом органического растворителя, превышающем 150 кг в час или более 200 тонн в год.

Для целей настоящего подпункта, в потребляемый объем не включено количество органических растворителей, извлеченных для повторного использования;

10) Производство угля (каменный уголь) или электрографита путем сжигания или графитизации;

11) Улавливание потоков двуокиси углерода (СО2) с установок, подпадающих под действие настоящего закона, с целью геологического хранения двуокиси углерода;

12) Консервирование древесины и изделий из древесины с использованием химических средств, c производительностью, превышающей 75 м3 в день, кроме обработки древесины исключительно от плесени;

13) Самостоятельная очистка сточных вод, которые не подпадают под действие Положения о требованиях к сбору, очистке и сбросу сточных вод в канализационную систему и/или в приемники для городских и сельских населенных пунктов, утвержденного Правительством:

Приложение 2

СПИСОК

промышленных и экономических видов деятельности с пониженным риском для атмосферного воздуха

| П. № | Код по КВЭД | Наименование деятельности | Заметки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Энергетическая промышленность |  |  |  |
| 1 |  | Сжигание топлива в средних установках по сжиганию топлива с заданной термической силой, превышающей или равную 5 МВ или менее чем 50 МВ |  |
| 2 | 35.11 | Производство электроэнергии |  |
| 3 | 35.12 | Передача электроэнергии |  |
| 4 | 35.13 | Распределение электроэнергии |  |
| 5 | 35.21 | Производство газа |  |
| 6 | 35.22 | Распределение газообразного топлива по трубопроводам |  |
| 7 | 35.23 | Продажа газообразного топлива по трубопроводам |  |
| - Производство и переработка металлов |  |  |  |
| 8 | 24.10 | Производство черных металлов в первичных формах и ферросплавах |  |
| 9 | 24.20 | Производство труб и трубок, полых профилей и фитингов для них из стали |  |
| 10 | 24.31 | Холодное волочение брусков |  |
| 11 | 24.32 | Холодная прокатка узких полос |  |
| 12 | 24.33 | Производство стальных профилей путем холодной штамповки или фальцовки |  |
| 13 | 24.41 | Производство драгоценных металлов |  |
| 14 | 24.42 | Производство алюминия |  |
| 15 | 24.43 | Производство свинца, цинка и олова |  |
| 16 | 24.44 | Производство меди |  |
| 17 | 24.45 | Производство прочих цветных металлов |  |
| 18 | 24.46 | Переработка ядерного топлива |  |
| 19 | 24.51 | Литье чугуна |  |
| 20 | 24.52 | Литье стали |  |
| 21 | 24.53 | Литье легких цветных металлов |  |
| 22 | 25.11 | Производство металлических конструкций и элементов конструкций |  |
| 23 | 25.12 | Производство металлических дверей и окон |  |
| 24 | 25.21 | Производство радиаторов и котлов для центрального отопления |  |
| 25 | 25.29 | Производство металлических резервуаров, цистерн и контейнеров |  |
| 26 | 25.30 | Производство паровых котлов (кроме котлов центрального отопления) |  |
| 27 | 25.40 | Производство оружия и боеприпасов |  |
| 28 | 25.50 | Производство металлических изделий путем ковки, прессования, штамповки и профилирования; порошковая металлургия |  |
| 29 | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |  |
| 30 | 25.62 | Операции по механической обработке металлов | За исключением слесарных мастерских и мастерских по изготовлению ключей |
| 31 | 25.71 | Производство ножевых изделий | Более 5 тонн/мес. |
| 32 | 25.72 | Производство замков и петель | Более 2 тонн/мес. |
| 33 | 25.73 | Производство инструментов | Более 2 тонн/мес. |
| 34 | 25.91 | Производство емкостей, контейнеров и аналогичных изделий из стали | Более 3 тонн/мес. |
| 35 | 25.92 | Производство упаковки из легких металлов | Более 3 тонн/мес. |
| 36 | 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |  |
| 37 | 25.94 | Производство креплений и других резьбовых изделий; производство заклепок и шайб |  |
| 38 | 25.99 | Производство прочих металлических изделий, не включенных в другие категории |  |
| 39 | 26.11 | Производство электронных компонентов (модулей) | За исключением деятельности по их сборке |
| 40 | 26.12 | Изготовление прочих электронных компонентов | За исключением деятельности по их сборке |
| 41 | 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | За исключением деятельности по их сборке |
| 42 | 26.30 | Производство коммуникационного оборудования | За исключением деятельности по их сборке |
| 43 | 26.40 | Производство электронного оборудования широкого потребления | За исключением деятельности по их сборке |
| 44 | 26.51 | Производство инструментов и устройств для измерения, тестирования и навигации |  |
| 45 | 26.52 | Производство часов |  |
| 46 | 26.60 | Производство рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования |  |
| 47 | 26.70 | Производство оптических приборов и фотографического оборудования |  |
| 48 | 26.80 | Производство магнитных и оптических носителей информации для записи |  |
| 49 | 27.11 | Производство электродвигателей, генераторов и рансформаторов |  |
| 50 | 27.12 | Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры |  |
| 51 | 27.20 | Производство аккумуляторов и батарей |  |
| 52 | 27.31 | Производство оптоволоконных кабелей |  |
| 53 | 27.32 | Производство прочих электронных и электрических проводов и кабелей |  |
| 54 | 27.33 | Производство приспособлений для электропроводки |  |
| 55 | 27.40 | Производство элеткроосветительного оборудования |  |
| 56 | 27.51 | Производство электробытовых приборов |  |
| 57 | 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов |  |
| 58 | 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |  |
| 59 | 28.11 | Производство двигателей и турбин (кроме кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей) |  |
| 60 | 28.12 | Производство гидравлического оборудования |  |
| 61 | 28.13 | Производство прочих насосов и компрессоров |  |
| 62 | 28.14 | Производство прочих кранов и вентилей |  |
| 63 | 28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, коробок передач и элементов механических передач и приводов |  |
| 64 | 28.21 | Производство печей, топок и печных горелок |  |
| 65 | 28.22 | Производство подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования |  |
| 66 | 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования) |  |
| 67 | 28.24 | Производство ручных механизированных инструментов |  |
| 68 | 28.25 | Производство холодильного и вентиляционного оборудования не бытового назначения |  |
| 69 | 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие категории |  |
| 70 | 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |  |
| 71 | 28.41 | Производство оборудования и станков для обработки металлов |  |
| 72 | 28.49 | Производство прочих станков, не включенных в другие категории |  |
| 73 | 28.91 | Производство оборудования для металлургии |  |
| 74 | 28.92 | Производство оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства |  |
| 75 | 28.93 | Производство оборудования для изготовления продуктов питания, напитков и табачных изделий |  |
| 76 | 28.94 | Производство оборудования для текстильной промышленности, производства одежды, меховых и кожаных изделий |  |
| 77 | 28.95 | Производство машин для изготовления бумаги и картона |  |
| 78 | 28.96 | Производство оборудования для переработки пластмас и резины |  |
| 79 | 28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие категории |  |
| 80 | 29.10 | Производство автомобильного транспорта |  |
| 81 | 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |  |
| 82 | 29.31 | Производство электрических и электронных комплектующих для автотранспортных средств |  |
| 83 | 29.32 | Производство прочих комплектующих и аксессуаров для автотранспортных средств |  |
| 84 | 30.11 | Строительство судов и плавучих средств |  |
| 85 | 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |  |
| 86 | 30.20 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |  |
| 87 | 30.30 | Производство воздушных и космических кораблей |  |
| 88 | 30.40 | Производство военных боевых транспортных средств |  |
| 89 | 30.91 | Производство мотоциклов |  |
| 90 | 30.92 | Производство велосипедов и для инвалидных колясок |  |
| 91 | 30.99 | Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие категории |  |
| 92 | 32.11 | Чеканка монет | Установки для обработки поверхности металлов на химической или электролитической основе |
| 93 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий из драгоценных камней и металлов | Установки для обработки поверхности металлов на химической или электролитической основе |
| 94 | 32.13 | Производство бижутерии и аналогичных изделий |  |
| 95 | 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание кораблей и лодок |  |
| 96 | 33.16 | Ремонт и техническое обслуживание воздушных судов и космических аппаратов |  |
| 97 | 33.17 | Ремонт и обслуживание прочих видов транспортного оборудования |  |
| 98 | 33.19 | Ремонт прочего оборудования |  |
| - Минеральная промышленность |  |  |  |
| 99 | 23.51 | Производство цемента | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 1) пункта 3 приложения 1 |
| 100 | 23.52 | Производство извести и строительного гипса | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 1) пункта 3 приложения 1 |
| 101 | 23.61 | Производство изделий из бетона для строительства | От 10 тонн/день |
| 102 | 23.62 | Производство изделий из гипса для строительства | От 10 тонн/день |
| 103 | 23.63 | Производство бетона | От 10 тонн/день |
| 104 | 23.64 | Производство строительных растворов | От 10 тонн/день |
| 105 | 23.69 | Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента | От 10 тонн/день |
| 106 | 23.70 | Резка, обработка и отделка камня |  |
| 107 | 23.91 | Производство абразивных изделий |  |
| 108 | 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |  |
| 109 | 23.11 | Производство литого стекла | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 2) пункта 3 приложения 1 |
| 110 | 23.12 | Формирование и обработка листового стекла | За исключением услуг по отделке плоского стекла и мастерских по остеклению |
| 111 | 23.13 | Производство стеклянных изделий | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 2) пункта 3 приложения 1 |
| 112 | 23.14 | Производство стекловолокна | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 2) пункта 3 приложения 1 |
| 113 | 23.19 | Производство технического стекла и изделий из него |  |
| 114 | 23.20 | Производство огнеупорных изделий | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 4) пункта 3 приложения 1 |
| 115 | 23.31 | Производство керамических покрытий и плит | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 4) пункта 3 приложения 1 |
| 116 | 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 4) пункта 3 приложения 1 |
| 117 | 23.41 | Производство керамических бытовых и декоративных изделий | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 4) пункта 3 приложения 1 |
| 118 | 23.42 | Производство керамического сантехнического оборудования | Для любых других видов деятельности, перечисленных в подпункте 4) пункта 3 приложения 1 |
| 119 | 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующих деталей |  |
| 120 | 23.44 | Производство прочих технических керамических изделий |  |
| 121 | 23.49 | Производство прочих керамических изделий, не включенные в другие категории |  |
| - Химическая промышленность |  |  |  |
| 122 | 20.11 | Производство промышленных газов |  |
| 123 | 20.12 | Производство красителей и пигментов | От 500 кг/день |
| 124 | 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ | От 500 кг/день |
| 125 | 20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ | От 500 кг/день |
| 126 | 20.15 | Производство удобрений и азотных продуктов | От 1 тонны/день |
| 127 | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |  |
| 128 | 20.17 | Производство синтетического каучука в первичных формах | От 500 кг/день |
| 129 | 20.20 | Производство пестицидов и прочей агрохимической продукции | От 500 кг/день |
| 130 | 20.30 | Производство красок, лаков, типографских красок и мастик | От 500 кг/день |
| 131 | 20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | За исключением поделок От 500 кг/день |
| 132 | 20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств (туалетных средств) | От 500 кг/день |
| 133 | 20.51 | Производство взрывчатых веществ |  |
| 134 | 20.52 | Производство клеев |  |
| 135 | 20.53 | Производство эфирных масел |  |
| 136 | 20.59 | Производство прочих химических веществ, не включенных в другие категории |  |
| 137 | 20.60 | Производство синтетических и искусственных волокон |  |
| 138 | 21.20 | Производство фармацевтических препаратов | От 500 кг/день |
| 139 | 22.11 | Производство резиновых покрышек и камер; восстановление шин |  |
| 140 | 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |  |
| 141 | 22.21 | Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей | От 500 кг/день |
| 142 | 22.22 | Производство пластиковых упаковочных изделий | От 500 кг/день |
| 143 | 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | От 500 м3/день |
| 144 | 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |  |
| - Система управления отходами. Очистка сточных вод/остатков |  |  |  |
| 145 | 38.21 | Обработка и удаление неопасных отходов | Для любых других видов деятельности, перечисленных в пункте 5 приложения 1 |
| 146 | 38.11 | Сбор неопасных отходов |  |
| 147 | 38.12 | Сбор опасных отходов |  |
| 148 | 38.31 | Демонтаж бывших в употреблении машин и оборудования с целью дальнейшей переработки материалов |  |
| 149 | 38.32 | Вторичная переработка отсортированных материалов |  |
| 150 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |  |
| - Сельское хозяйство и аквакультура |  |  |  |
| 151 | 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота | Деятельность фермерских хозяйств по получению молока От 50 голов |
| 152 | 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота | От 50 голов |
| 153 | 01.43 | Разведение лошадей и прочих копытных пород | От 100 голов |
| 154 | 01.45 | Разведение овец и коз | От 200 голов (одно место должно соответствовать одному взрослому животному) |
| 155 | 01.46 | Разведение свиней | При весе более 30 кг – от 50 голов Весом от 7 кг до 30 кг (возраст 3 месяца) – от 500 голов Разведение свиноматок – от 30 голов |
| 156 | 01.47 | Птицеводство | Цыплята, бройлеры, утки, индейки, гуси, перепела и др. – всего от 5000 голов |
| 157 | 01.49 | Разведение прочих видов животных | Кролики, шиншиллы, норки, страусы и др. – всего от 500 голов |
| 158 | 01.50 | Смешанное сельское хозяйство (растениеводство в сочетании с животноводством) |  |
| 159 | 03.22 | Пресноводная аквакультура |  |
| - Добывающая промышленность |  |  |  |
| 160 | 06.10 | Добыча сырой нефти |  |
| 161 | 06.20 | Добыча природного газа |  |
| 162 | 07.10 | Добыча железных руд |  |
| 163 | 07.29 | Добыча руд других цветных металлов |  |
| 164 | 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня; известняка, гипса, мела и сланца |  |
| 165 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |  |
| 166 | 08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений |  |
| 167 | 08.92 | Добыча и обработка торфа |  |
| 168 | 08.93 | Добыча соли |  |
| 169 | 08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |  |
| 170 | 09.10 | Предоставление сопутствующих услуг в области добычи нефти и природного газа |  |
| 171 | 09.90 | Предоставление сопутствующих услуг в области добычи других полезных ископаемых |  |
| 8. Производство пищевых продуктов |  |  |  |
| 172 | 10.11 | Производство, переработка и консервирование мяса | Включая скотобойни От 1 т/день (сырье) |
| 173 | 10.12 | Переработка и консервирование мяса домашней птицы | От 1 т/день (сырье) |
| 174 | 10.13 | Производство продуктов из мяса (включая мясо домашней птицы) | От 1 т/день (сырье) |
| 175 | 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |  |
| 176 | 10.31 | Переработка и консервирование картофеля | От 1 т/день (сырье) |
| 177 | 10.32 | Производство фруктовых и овощных соков | От 1 т/день (сырье) |
| 178 | 10.39 | Переработка и консервирование фруктов и овощей, кроме картофеля | От 1,5 т/день (сырье) |
| 179 | 10.41 | Производство масел и жиров | От 1 т/день (сырье) |
| 180 | 10.42 | Производство маргарина и подобных пищевых продуктов |  |
| 181 | 10.51 | Переработка молока и производство сыра |  |
| 182 | 10.52 | Производство мороженого | Кроме дозаторов |
| 183 | 10.61 | Производство муки и круп | От 5 тонн/день |
| 184 | 10.62 | Производство крахмала и продукции из крахмала | От 2,5 тонн/день |
| 185 | 10.71 | Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий длительного хранения | От 1 т/день (готовый продукт) |
| 186 | 10.72 | Производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий длительного хранения | От 1 т/день (готовый продукт) |
| 187 | 10.73 | Производство макарон, лапши, кускуса и аналогичных мучных изделий | От 1 т/день (готовый продукт) |
| 188 | 10.81 | Производство сахара |  |
| 189 | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | От 1 т/день (готовый продукт) |
| 190 | 10.83 | Переработка чая и кофе | От 100 кг/день (готовый продукт) |
| 191 | 10.84 | Производство пряностей и приправ | От 100 кг/день (готовый продукт) |
| 192 | 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов |  |
| 193 | 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |  |
| 194 | 10.89 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие категории |  |
| 195 | 10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах | От 1 т/день (сырье) |
| 196 | 10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных | От 1 т/день (сырье) |
| 197 | 11.01 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков | От 300 литров/день |
| 198 | 11.02 | Производство вина из винограда | От 500 литров/день |
| 199 | 11.03 | Производство сидра и прочих фруктовых вин | От 500 литров/день |
| 200 | 11.04 | Производство прочих недистиллированных ферментированных напитков | От 500 литров/день |
| 201 | 11.05 | Производство пива |  |
| 202 | 11.06 | Производство солода |  |
| 203 | 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и других вод в бутылках |  |
| - Текстильная, кожевенная, деревообрабатывающая и бумажная промышленность. |  |  |  |
| 204 | 13.10 | Подготовка волокон и прядение текстильных волокон | От 50 кг/день |
| 205 | 13.20 | Производство тектильных тканей | От 50 кг/день |
| 206 | 13.30 | Отделка текстильных изделий | От 50 кг/день |
| 207 | 13.91 | Производство вязаного и трикотажного полотна | От 50 автомобилей |
| 208 | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий (кроме одежды и нательного белья) | От 50 автомобилей |
| 209 | 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий | От 50 автомобилей |
| 210 | 13.94 | Производство канатов, веревок, бечевок и сетей | Только для пропитки или покрытия |
| 211 | 13.95 | Производство нетканных тканей и изделий из нетканных тканей, кроме одежды | От 50 машин |
| 212 | 13.96 | Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды | От 50 машин |
| 213 | 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории | От 50 машин |
| 214 | 14.11 | Производство одежды из кожи | От 50 машин |
| 215 | 14.12 | Производство рабочей одежды | От 50 машин |
| 216 | 14.13 | Производство прочей верхней одежды (кроме нижнего белья) | От 50 машин |
| 217 | 14.14 | Производство нижнего белья | От 50 машин |
| 218 | 14.19 | Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие категории | От 50 машин |
| 219 | 14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий | От 50 машин |
| 220 | 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий | От 50 машин |
| 221 | 14.20 | Производство меховых изделий | От 30 машин |
| 222 | 15.11 | Дубление и отделка кожи, выделка и крашение меха |  |
| 223 | 15.12 | Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | От 30 машин |
| 224 | 15.20 | Производство обуви | От 50 пар/день |
| 225 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |  |
| 226 | 16.21 | Производство шпона и древесных панелей | Фанера, панели, шпон, ДСП и ДВП и т.д. |
| 227 | 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий |  |
| 228 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |  |
| 229 | 16.24 | Производство деревянной тары |  |
| 230 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и других растительных материалов для плетения |  |
| 231 | 17.11 | Производство целлюлозы |  |
| 232 | 17.12 | Производство бумаги и картона |  |
| 233 | 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | За исключением производства упаковки из сырья не более 300 кг/день |
| 234 | 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |  |
| 235 | 17.23 | Производство писчебумажных изделий |  |
| 236 | 17.24 | Производство обоев |  |
| 237 | 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона, не включенные в другие категории |  |
| 238 | 18.11 | Печатание газет |  |
| 239 | 18.12 | Прочие виды печатной деятельности, не включенные в другие категории | За исключением ксерокопирования и компьютерной печати |
| - Другие виды деятельности |  |  |  |
| 240 | 36.00 | Сбор, обработка и распределение воды |  |
| 241 | 42.91 | Строительство водных сооружений |  |
| 242 | 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (менее 3,5 тонн) |  |
| 243 | 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |  |
| 244 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | В том числе автомойки |
| 245 | 46.71 | Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | В том числе резервуары для хранения нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции |
| 246 | 46.72 | Оптовая торговля металлами и металлическими рудами |  |
| 247 | 46.73 | Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием | Торговые центры и муниципальные и районные рынки |
| 248 | 46.75 | Оптовая торговля химической продукцией |  |
| 249 | 46.77 | Оптовая торговля отходами и ломом |  |
| 250 | 47.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями | Только для гипермаркетов, супермаркетов, торговых центров, муниципальных и районных рынков |
| 251 | 47.19 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах | Торговые центры, муниципальные и районные рынки |
| 252 | 55.10 | Гостиницы и другие аналогичные учреждения | От 50 мест |
| 253 | 55.30 | Деятельность стоянок жилых трейлеров, автофургонов и территории для кемпинга и лагерей |  |
| 254 | 55.90 | Другие виды жилья | Только для курортных поселков, туристических пансионатов, агротуристических хозяйств с собственным источником питьевого водоснабжения и индивидуальными системами соответствующей очистки сточных вод |
| 255 | 56.10 | Рестораны и услуги по доставке продуктов питания | От 100 мест |
| 256 | 49.20 | Грузовой железнодорожный транспорт |  |
| 257 | 49.31 | Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт | Автостанции, автостоянки |
| 258 | 49.41 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом | Только для опасных веществ, товаров и отходов |
| 259 | 49.50 | Транспортирование по трубопроводам |  |
| 260 | 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |  |
| 261 | 51.10 | Пассажирский воздушный транспорт | Аэропорты |
| 262 | 51.21 | Грузовой воздушный транспорт | Аэропорты |
| 263 | 52.10 | Хранение |  |
| 264 | 86.10 | Деятельность больничных учреждений |  |
| 265 | 86.22 | Специализированная врачебная практика |  |
| 266 | 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных изделий и изделий из меха |  |
| 267 | 12.00 | Производство табачных изделий |  |

Приложение 3

Бланк разрешения

| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA DE MEDIU |  | МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА АГЕНTСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| --- | --- | --- |

Разрешение

на выброс загрязнителей в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения

№ ________________

Выдана

____________________________________________________________

(внести данные владельца – наименование, юридический адрес – автоматически из ГРЮЛ)

для установки(источник загрязнения)

__________________________________________________________,

(указать название установки или нескольких установок на одном участке ( в случае нескольких установок/источников указать их количество и наименование каждого из них по отдельности)),

находящаяся/находящиеся

____________________________________________________ (указать юридический адрес участка, на котором установлена установка/установки(источник/источники загрязнения))

Дата выдачи разрешения			дата

Срок действия					до

Директор						Фамилия, Имя

Общие сведения о Разрешении

(является составной частью Разрешения)

- Данные о деятельности бенефициара:

- Наименование авторизированного бенефициара:……

- Фамилия и контактные данные ответственного лица…

- Вид хозяйственной деятельности/деятельностей осуществляемой бенефициаром, код КЭДМ:….

- Данные об участке и об установке/установках

- Краткая информация об участке (населенный пункт, адрес, охраняемая зона

- Краткое описание расположения установки/установок на участке (внутри, снаружи, в подвале….)

- Описание установок/источников выброса и существующих технологических процессов на участке:

| Установка и технологический процесс | Объем установки по проекту (МВ, тонн/день) | Модель установки и период запуска | Вид топлива/сырья, использование которого приводит к выбросам | Типы продуктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Данные о видах загрязнителей и разрешенном количестве выбросов для установки/установок на площадке

| Загрязняющие вещества | Максимальное количество г/с | Суммарное количество т/год |
| --- | --- | --- |
| Всего по предприятию |  |  |
| Жидкие, всего: в т.ч. |  |  |
| Бенз(а)пирен |  |  |
| Соединения c pl |  |  |
| Сажа |  |  |
| Газообразные и жидкие, всего: в т.ч. |  |  |
| Оксид углерода |  |  |
| Диоксид азота |  |  |
| Углеводороды |  |  |

- Данные о других разрешительных документах по охране окружающей  среды, которыми обладает владелец Разрешения:

Указывается, если обладатель Разрешения обладает также и другими разрешительными документами, как например: природоохранное разрешение, заключение государственной экологической экспертизы, природоохранное разрешение на специальное водопользование, природоохранное разрешение на управление отходами и т.д. и если раннее обладал другим разрешением на выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источниками загрязнения. Указываются данные относительно всех этих документов.

V. Законное основание

Разрешение на выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источниками загрязнения было выдано на основании:

- Документы, на основании которых было принято решение о выдаче

- Обязанности и законные требования, которые должен соблюдать обладатель разрешения

- Требования о соблюдении предельных показателей выброса загрязнителей

- Требования по внедрению мер по сокращению последствий загрязнения и охраны окружающей среды

- Требования о мониторинге и отчетности по выбросам загрязнителей

- Требования о соблюдении принципа «загрязняющий платит»

- Требования об информировании Агентства окружающей среды

- Требования о мерах, предупреждающих загрязнение

- Требования по предупреждению несчастных случаев на производстве

- Продление, отмена, отзыв разрешения

Согласовано:

Составлено:

Ст. II. – Закон о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 170-175 ст.494) с последующими изменениями, внести следующие изменения:

- Графы 5 и 6 позиции 60 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

| Уровень риска влияния на качество воздуха: а) для установок/видов деятельности с существенным риском влияния на качество воздуха – 4000 леев b) для установок/видов деятельности с низким риском влияния на качество воздуха – 2000 леев | До запрашивания и выдачи комплексного природоохранного разрешения/ природоохранного разрешения в соответствии с положениями Закона о промышленных выбросах № 227/2022 |
| --- | --- |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА