Pentru aprobarea proiectului de lege

privind calitatea apei potabile

--------------------------------------------

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind calitatea apei potabile.

Prim-ministru						PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe

şi integrării europene				       Tudor Ulianovschi

Ministrul sănătății,

muncii și protecției sociale			       Silvia Radu

Ministrul agriculturii,

dezvoltării regionale

şi mediului						       Nicolae Ciubuc

Ministrul justiției					       Victoria Iftodi

Vizează:

Secretar general al Guvernului				Lilia PALII

Aprobată în ședința Guvernului

din

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Lege

privind calitatea apei potabile

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 330 din 5 decembrie 1998 și transpune parțial Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 296 din 7 noiembrie 2013.

Capitolul I

Dispoziții generale

Articolul 1. Obiectul, scopul și obiectivele legii

- Prezenta lege stabilește cadrul legal privind calitatea apei potabile, precum și măsurile din partea autorităților responsabile privind asigurarea acesteia.

- Scopul prezentei legi constă în asigurarea durabilă a calității apei potabile utilizate pentru consum uman prin crearea unui cadru legal îmbunătățit și promovarea unui management adecvat al riscurilor.

- Prezenta lege are ca obiectiv protecția sănătății umane împotriva efectelor nefaste ale contaminării apei potabile prin asigurarea inofensivității și purității acesteia.

Articolul 2. Definiții

În sensul prezentei legi se definesc următorii termeni:

(1) Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei, igiena personală, igiena locuinței sau a obiectelor casnice, indiferent de originea ei și indiferent dacă este furnizată prin rețea de distribuție, din sursă sau rezervor ori este distribuită în sticle sau în alte recipiente;

b) apa folosită în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanțelor destinate consumului uman;

(2) Prin sistem casnic de distribuție se înțelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată pentru consum uman şi rețeaua de distribuție exterioară, dar numai atunci cînd acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

(3) Prin  plan de siguranță a apei potabile se înțelege un plan de management al riscului pentru un sistem de alimentare cu apă potabilă, cu identificarea riscurilor ce pot afecta calitatea apei și sănătatea oamenilor la fiecare etapă a alimentării cu apă potabilă și a măsurilor ce reduc și gestionează riscurile.

Articolul 3. Exceptări

(1) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autoritățile competente, în conformitate cu legislația;

b) apelor care au proprietăți terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege și reglementărilor privind apele minerale medicinale, aprobate de Guvern;

c) apei potabile provenite de la producătorii de apă individuali, care furnizează mai puțin de 10 m3 în medie pe zi sau care deservesc mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este produsă ca parte a unei activități comerciale sau publice. Guvernul aprobă valori ale parametrilor de calitate pentru apa din aceste sisteme, cu evaluarea preliminară a riscurilor, fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale, va informa populația în cauză despre aceste exceptări și asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătății de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situația în care se evidențiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potențial pericol pentru sănătate, populației afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat de Guvern.

Capitolul II

Condiții de calitate

Articolul 4. Obligații generale

(1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiții:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană;

b) să întrunească cerințele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexă;

c) să respecte prevederile art. 5-7,9 și 11.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calității apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creșterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obținerea apei potabile.

Articolul 5. Calitatea apei potabile

(1) Calitatea apei potabile destinate consumului uman (inclusiv a apei calde) trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuți în anexă. În privința parametrilor  indicatori prevăzuți în tabelul 3 din anexă, valorile lor sînt stabilite în scopul evaluării calității apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Guvernul aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sînt incluși în anexă, acolo unde măsurile de protecție a sănătății publice o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Articolul 6. Punctul de conformitate

(1) Calitatea apei potabile este conformă în cazul cînd valorile stabilite pentru parametrii de calitate corespund celor indicate în anexă, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului, la punctul de intrare în clădire și la cișmelele stradale, în cazul apei potabile furnizate prin rețeaua de distribuție;

b) la punctul de curgere a apei din rezervor/cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

c) în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau alte recipiente destinate comercializării, în cazul apei potabile îmbuteliate;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producție la întreprinderile alimentare.

(2) Dacă în situația prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite conform anexei, din cauza sistemului casnic de distribuție sau a modului de întreținere a acestuia, se consideră că au fost îndeplinite obligațiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepția situației în care apa este furnizată direct publicului, iar producătorul, respectiv, distribuitorul sînt responsabili și de întreținerea rețelelor interioare.

(3) În cazul constatării situației prevăzute la alin. (2) se va proceda astfel:

a) producătorii, respectiv, distribuitorii de apă potabilă notifică autorităților administrației publice locale şi/sau proprietarilor cu privire la măsurile adecvate de remediere și întreținere a rețelei sau a tehnicilor adecvate de tratare ce trebuie aplicate pentru a reduce sau a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate ai apei potabile, simultan cu informarea Agenției Naționale pentru Sănătate publică;

b) Agenția Națională pentru Sănătate Publică notifică consumatorilor în cauză referitor la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

Capitolul III

Supraveghere și monitorizare

Articolul 7. Controlul calității apei potabile

(1) Monitorizarea calității apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi autorități publice după cum urmează:

a) producătorii și distribuitorii de apă potabilă asigură monitorizarea operațională și conformarea la parametrii de calitate și finanțarea monitorizării de audit şi de control al calității apei potabile;

b) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale asigură monitorizarea de audit a calității apei potabile la orice etapă de producere a apei (extragere, tratare, înmagazinare, distribuire), precum și a surselor de apă destinate îmbutelierii și a apelor potabile îmbuteliate înainte de plasarea lor pe piață, în scopul verificării faptului dacă apa distribuită consumatorului este conformă cerințelor de calitate și nu creează riscuri pentru sănătatea publică.

c)  Agenția Națională privind Siguranța Alimentelor asigură supravegherea calității apei potabile utilizate de întreprinderile de profil alimentar, supravegherea pe piață a apei potabile îmbuteliate.

(2) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va lua toate măsurile în scopul asigurării capacităților de laborator și de calificare a personalului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru realizarea monitorizării de audit a calității apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică.

(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică va întocmi şi va prezenta pentru aprobare Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale planul, calendarul şi costurile activităților de monitorizare de audit al calității apei potabile în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Producătorii, distribuitorii sau consumatorii de apă potabilă, prin sistem public ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea operațională, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă controlul eficienței tehnologiei de tratare, îndeosebi al dezinfecției şi al calității apei potabile produse, distribuite şi utilizate.

(5) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (4) vor fi stabilite în conformitate cu Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calității apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie notificat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

(6) Laboratoarele care efectuează încercări de laborator ale apei potabile, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, vor respecta specificațiile referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliți conform Regulamentului sanitar privind supraveghere și monitorizarea calității apei potabile. Agenția Națională pentru Sănătate Publică plasează anual pe site-ul oficial lista laboratoarelor care efectuează încercări de laborator a calității apei potabile.

(7) Se pot utiliza şi alte metode de analiză aprobate de organismul național de standardizare. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informațiile de validare a acestora.

(8) Agenția Națională pentru Sănătate Publică este în drept să decidă efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi ce atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme care nu au fost stabilite ca parametri conform tabelului 3 din anexă şi care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanță sau microorganism în cauză.

Articolul 8. Proceduri de analiză a calității apei potabile

(1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural – fîntîni, puțuri de mică adîncime şi captări de apă – vor fi verificate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, la solicitarea autorității publice locale sau a deținătorului sursei de apă, la un interval de 3 ani la parametrii chimici şi anual la cei microbiologici, prin prelevarea probelor de apă şi analizelor de laborator.

(2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcută aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă.

(3) În cazul în care analizele de laborator vor indica că apa nu îndeplinește condițiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigații.

(4) Deținătorii şi consumatorii surselor şi rețelelor de alimentare cu apă au obligația să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel.

(5) Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sînt suportate de către proprietarul (gestionarul) sursei de apă, conform listei şi tarifelor serviciilor contra cost prestate în sfera sănătății publice pentru persoanele fizice şi juridice, aprobate de Guvern.

Articolul 9. Remedierea cazurilor de neconformitate a calității apei potabile

(1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuți în tabelul 3 din anexă este analizată în termen de 24 de ore de la momentul depistării faptului de neîncadrare de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică care efectuează inspecția şi controlul calității apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi consumatorii implicați în scopul identificării cauzei.

(2) Dacă după toate măsurile luate pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întrunește valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa, se aplică prevederile art.6 alin. (3), iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică dispune întreprinderea măsurilor de urgenta privind remedierea necesară restabilirii calității apei. Se va da prioritate acțiunilor corective pentru parametrii a căror depășire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică dispune interzicerea sau restricționarea utilizării apei potabile dacă s-au înregistrat neconformități fată de valorile admise ale parametrilor şi dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile pentru protejarea sănătății umane. În astfel de cazuri, consumatorii trebuie să fie informați imediat şi  să primească toate recomandările ce se impun.

(4) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, împreună cu autoritățile publice locale, va decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinînd seama de riscurile pentru sănătatea populației generate de întreruperea alimentării cu apă potabilă sau de restricții în utilizarea acesteia.

(5) În cazul neconformității cu valorile parametrilor sau cu specificațiile prevăzute în tabelul 3 din anexă, Agenția Națională pentru Sănătate Publică analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populației şi dispune efectuarea măsurilor de remediere pentru restabilirea calității apei în scopul protejării sănătății.

(6) În orice situație în care sînt luate măsuri de remediere, Agenția Națională pentru Sănătate Publică asigură informarea consumatorilor.

Articolul 10. Derogări

(1) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va examina și aproba, după caz, la solicitarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, derogări (excepții) pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliți în prezenta lege dacă sunt întrunite următoarele condiții comune:

a) lipsa alternativelor de alimentare cu apă potabilă a populației din zona respectivă și un nivel de risc minim sau moderat pentru sănătate a consumatorilor pe perioada derogării,

b) prezența planului de siguranță a apei potabile pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă în cauză,

c) derogările vor fi admise doar pentru parametrii chimici bor, fluor și nitriți din tabelul 2 al anexei și parametrii indicatori din tabelul 3 din anexă (cu excepția parametrilor microbiologici și radioactivitate),

(2) derogările se aprobă de către Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale prin ordin publicat în Monitorul Oficial, vor fi limitate pe o perioadă cît mai scurtă şi nu vor depăși o durată de 3 ani. În situația în care Agenția Națională pentru Sănătate Publică solicită prelungirea derogării, se va prezenta Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale analiza situației,  motivarea solicitării de obținere a celei de-a doua derogări și planul de acțiuni pentru conformare prevederilor legii. Pentru o a doua derogare nu se va depăși termenul de 3 ani.

(3) În cazuri argumentate, pentru localități unde sunt în derulare proiecte de modernizare/retehnologizare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care, de asemenea, nu va depăși 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către minister în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.

(4) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. (1), (2) şi (3) trebuie specificate următoarele:

a) motivele derogării;

b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare;

c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, numărul populației afectate şi eventualele consecințe asupra întreprinderilor producătoare de alimente;

d) schema de monitorizare adecvată, cu creșterea frecvenței de monitorizare la necesitate;

e) un rezumat al planului măsurilor de remediere, ce va include un calendar al activităților și o estimare a costului de evaluare a situației;

f) durata derogării.

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică dacă Agenția Națională pentru Sănătate Publică consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă riscuri pentru sănătate și dacă măsurile luate în conformitate cu art. 9 alin. (2) sînt suficiente pentru remedierea deficienței în termen de 30 de zile. În această situație, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale stabilește numai o valoare maximă admisă a parametrilor în cauză și durata necesară pentru remedierea deficienței.

(6) Prevederile alin. (5) nu se mai aplică dacă într-un sistem de alimentare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru pe o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni.

(7) Subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică teritoriale și autoritățile administrației publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populația afectată despre aceste derogări și despre condițiile de gestionare a acestora, în termen de 48 de ore de la confirmare. Agenția Națională pentru Sănătate Publică împreună cu autoritățile administrației publice locale vor asigura acordarea de asistență grupurilor de populație vulnerabile pentru care derogarea implică un risc special. Aceste obligații nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. (5), cu excepția situațiilor în care autoritățile implicate decid contrariul.

(8) Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu excepția derogărilor prevăzute la alin. (5), va informa Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 60 de zile, asupra oricărei derogări referitoare la un sistem de alimentare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1 000 m3 în medie pe zi sau aprovizionează mai mult de 5 000 de persoane, inclusiv cu privire la specificațiile prevăzute la alin. (3).

(9) Prevederile alin. (1) - (8) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

Articolul 11. Asigurarea calității tratării apei, echipamentelor, substanțelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă

(1) Nicio substanță sau material utilizat în instalațiile de producere, distribuție, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentrații mai mari decît este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuși ori impurități care să diminueze protecția sănătății.

(2) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.

Capitolul  IV

Informarea şi raportarea

Articolul 12. Informarea şi raportarea privind calitatea apei potabile

(1) Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, inclusiv prin subdiviziunile sale teritoriale trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, înştiinţarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată.

(2) În scopul informării consumatorilor, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, publică pe pagina web a instituţiei, o dată la 3 ani, Raportul naţional privind calitatea apei potabile, care va conţine informaţia conform programelor de monitorizare şi va cuprinde cel puţin:

a) sistemele de alimentare cu apă potabilă care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 200 m3 pe zi sau care deservesc mai mult de 2 000 de persoane;

b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuîndu-se în primul trimestru al celui de-al patrulea an;

c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art.10 alin. (7) şi (8).

(3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional privind calitatea apei potabile vor fi raportate Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, conform Regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.

(4) Producătorii şi consumatorii de apă potabilă vor furniza Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică toate informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional privind calitatea apei potabile (capacitatea sistemului, datele privind calitatea apei distribuite şi din surse, numărul consumatori, lungimea reţelelor, numărul de accidente pe reţea, date privind efectuarea dezinfecţiei, acreditarea laboratoarelor, informarea consumatorilor, măsurile de remediere a cazurilor de înrăutăţire a calităţii apei, date privind pierderile de apă din reţea, date privind materialele şi regenții utilizaţi la tratarea apei potabile).

(5) Producătorii şi consumatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.

(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public centralizat trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite.

(7) Producătorii de apă potabilă asigură disponibilitatea datelor privind calitatea apei potabile fără plată.

(8) Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, împreună cu producătorii şi, respectiv, distribuitorii de apă potabilă întocmesc şi publică anual Raportul teritorial privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de alimentare cu apă potabilă, centralizate sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3 pe zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;

b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art.8 şi art. 10 alin. (7) şi (8);

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se în primul trimestru al anului următor.

Capitolul  V

Asigurarea calităţii apei potabile

Articolul 13. Planurile de siguranţă a calităţii apei potabile

(1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de siguranţă a apei potabile, incluzînd calendarul şi costul măsurilor stabilite în plan pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevăzute de prezenta lege. Planurile de siguranţă a apei potabile vor fi elaborate de către producătorii şi distribuitorii de apă potabilă în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi aprobate de către autoritatea publică locală după coordonarea lor obligatorie cu Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

(2) Planurile de siguranță a apei potabile se vor elabora conform ghidurilor aprobate şi publicate de către Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

(3) Agenția Națională pentru Sănătate Publică va monitoriza şi va controla implementarea planurilor de siguranța a apei potabile.

(4) Producătorii, respectiv, distribuitorii (consumatorii) de apă în sistem public de alimentare cu apă potabilă vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuți de prezenta lege de la data intrării în vigoare a acesteia.

(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de prezenta lege de la data intrării în vigoare a acesteia.

(6) Producătorii şi consumatorii de apă din industria alimentară care au surse de apă proprii vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de prezenta lege de la data intrării în vigoare a acesteia.

Articolul 14. Asigurarea conformării calității apei potabile

(1) În cazul imposibilității asigurării parametrilor de calitate prevăzuți de prezenta lege în termenele stabilite şi pentru zone geografice bine definite, se va înainta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică o cerere pentru prelungirea perioadei de conformare. Perioada de prelungire nu trebuie să depășească 3 ani. La sfîrşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situației, care va fi prezentată Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În caz de necesitate, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică va decide, pe baza respectivei evaluări, o altă perioadă de prelungire pe o durată de maximum 3 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

Articolul 15. Răspunderea

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

Capitolul  VI

Dispoziții finale şi tranzitorii

Articolul 16. Intrarea în vigoare

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicării.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba:

– Regulamentul sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile;

– Regulamentul sanitar privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă;

– procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente

(3) La momentul intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.167), cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Parlamentului

Anexă

la Legea nr.     din       2018

privind calitatea apei potabile

Parametrii

de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sînt microbiologici, chimici şi indicatori.

2. Valorile concentraţiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sînt cele prevăzute în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3.

Tabelul 1A

Parametrii microbiologici

| Parametru | Valoarea admisă (număr / 100 ml) |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 |

Tabelul 1B

Parametrii microbiologici pentru apa potabilă

îmbuteliată în sticle sau alte recipiente

| Parametru | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 / 250 ml |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 / 250 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 / 250 ml |
| Număr de colonii la 22 0C | 100 / 1 ml |
| Număr de colonii la 37 0C | 20 / 1 ml |

Tabelul 2

Parametrii chimici

| Parametru | Valoarea concentraţiei maxime admisibile | Unitate de măsură | Notă |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrilamidă | 0,1 | µg /l | Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor informa subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Antimoniu | 5,0 | µg/l |  |
| Arsen | 10 | µg/l |  |
| Benzen | 1 | µg/l |  |
| Benz(a)piren | 0,01 | µg/l |  |
| Bor | 1,0 | mg/l |  |
| Bromaţi | 10 | µg/l |  |
| Cadmiu | 3 | µg/l |  |
| Clorură de vinil | 0,5 | µg/l | Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor informa subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Cianuri | 50 | µg/l |  |
| Crom | 50 | µg/l |  |
| Cupru | 2 | mg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii |
| 1,2-Dicloretan | 3 | µg/l |  |
| Epiclorhidrină | 0,1 | µg/l | Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor informa subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Fluor | 1,5 | mg/l | Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de fluor va constitui 1,0 mg/l |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | 0,1 | µg/l | Suma concentraţiilor compuşilor specificaţi. Compuşii specificaţi sînt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren |
| Mercur | 1 | µg/l |  |
| Microcistină LR | 1 | µg/l | Analizele la microcistina LR se vor limita la cazurile de risc pentru sănătate, atunci cînd în calitate de priză de apă potabilă se folosesc apele de suprafaţă cu potenţial pentru dezvoltarea cianobacteriilor |
| Nichel | 20 | µg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ia în considerare şi frecvenţa concentraţiilor maxime care pot avea efecte asupra sănătăţii. |
| Nitraţi | 50 | mg/l | Se va aplica următoarea formulă: [nitrat] [nitrit] + </= 1, 50 3 în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sînt exprimate în mg/l. Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de nitraţi va constitui 20 mg/l, iar de nitriţi – 0,2 mg/l |
| Nitriţi | 0,5 | mg/l | Vezi nota pentru nitrați |
| Pesticide | 0,1 | µg/l | Pesticide reprezintă: insecticide organice, erbicide organice, fungicide organice, nematocide organice, acaricide organice, algicide organice, rodenticide organice, produse organice de combatere a mucegaiului, produse conexe (printre altele, regulatori de creştere) şi metaboliţi relevanţi, produşi de degradare şi de reacţie corespunzători. Se vor monitoriza numai pesticidele care pot fi prezente într-o anumită sursă de apă. Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 µg/l |
| Pesticide total | 0,5 | µg/l | Prin pesticide total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare |
| Plumb | 10 | µg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ia în considerare şi frecvenţa concentraţiilor maxime care pot avea efecte asupra sănătăţii. Producătorii de apă potabilă se vor asigura că sînt luate toate măsurile adecvate pentru a reduce cît mai mult posibil concentrația de plumb în apa potabilă. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în această perioadă pentru plumb acceptîndu-se o valoare de 25 µg/l |
| Seleniu | 10 | µg/l |  |
| Tetracloretan şi tricloretenă | 10 | µg/l | Suma concentraţiilor compuşilor specificaţi |
| Trihalometani total | 100 | µg/l | Suma concentraţiilor compuşilor specificaţi; concentraţia totală de trihalometani trebuie să fie cît mai mică, fără a compromite dezinfecţia. Prin compuşii specificaţi se subînţelege: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptîndu-se o valoare de 150 µg/l pentru concentraţia totală de trihalometani |

Tabelul 3

Parametrii indicatori

| Parametru | Valoarea concentraţiei maxime admisibile | Unitate de măsură | Notă |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu | 200 | µg/l |  |
| Amoniu | 0,50 | mg/l |  |
| Bacterii coliforme | 0 | număr/100 ml | Pentru apa îmbuteliată unitatea de măsură este număr / 250 ml |
| Carbon organic total (COT) | Nicio modificare anormală |  | Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de alimentare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi |
| Cloruri | 250 | mg/l | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii) | 0 | număr/100 ml | Acest parametru trebuie monitorizat atunci cînd sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat, trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene ca, de exemplu, criptosporidium |
| Clor rezidual liber | 0,50 | mg/l | În cazul utilizării apelor de suprafaţă tratate, în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate, se stabileşte o concentraţie minimă de clor rezidual liber la robinetul consumatorului de 0,1 - 0,2 mg/l. Pentru apele cu o capacitate mai mare de clorabsorbţie, se acceptă un nivel maxim de 1 mg/l |
| Conductivitate | 2 500 | µS cm-1 la 20 grade C | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Culoare | Acceptabilă consumatorilor şi nicio modificare anormală |  |  |
| Duritate totală, minim | 5 | grade germane |  |
| Fier | 0,2 | mg/l |  |
| Gust | Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare anormală |  |  |
| Mangan | 50 | µg/l |  |
| Miros | Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 22 grade C | Nicio modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 37 grade C | Nicio modificare anormală |  |  |
| Oxidabilitate | 5,0 | mg O2/l | Acest parametru trebuie măsurat dacă se analizează carbonul organic total |
| pH | >/= 6,5; </= 9,5 | unităţi de pH | Apa nu trebuie să fie agresivă. Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă pînă la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică |
| Sodiu | 200 | mg/l |  |
| Sulfați | 250 | mg/l | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 100 | µg/l |  |
| Turbiditate | </= 5 | UNT | Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) în apă la ieșirea din stațiile de tratare |
| Zinc | 3 | mg/l |  |
| Radioactivitate |  |  |  |
| Radon | 100 | Bq/l | Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei |
| Tritiu | 100 | Bq/l | Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În cazul în care monitorizările efectuate anterior denotă că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sînt cu mult inferioare valorii parametrice, se va renunţa la monitorizarea tritiului |
| Doza efectivă totală de referinţă | 0,10 | mSv/an | Cu excepția tritiului, a potasiului -40, radonului şi produselor de descompunere a radonului. |

О проекте закона о качестве 
питьевой воды

------------------------------------------------------------------------

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить  и представить Парламенту на рассмотрение проект закона о качестве питьевой воды.

Премьер-министр					ПАВЕЛ ФИЛИП

Контрасигнуют:

Министр иностранных дел и

европейской интеграции			Тудор Ульяновски

Министр здравоохранения,

труда и социальной защиты			Сильвия Раду

Министр сельского хозяйства,

регионального развития и

окружающей среды			Николае Чубук

Министр юстиции			Виктория Ифтоди

Визирует:

Генеральный секретарь

Правительства						Лилия ПАЛИЙ

Утверждено на заседании

Правительства от

Проект

Перевод

## ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о качестве питьевой воды

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон перелагает Директиву 98/83/ЕС Совета от 3 ноября 1998 года о качестве воды, предназначенной для употребления человеком, опубликованную в Официальном журнале Европейских сообществ L 330 от 5 декабря 1998 года, и частично перелагает Директиву 2013/51/Euratom Совета от 22 октября 2013 года об установлении требований по охране здоровья населения в отношении радиоактивных веществ в воде, предназначенной для употребления человеком, опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 296 от 7 ноября 2013 г.

Глава I

Общие положения

Статья 1. Предмет, цель и задачи закона

- Настоящий закон устанавливает правовую основу качества питьевой воды, а также меры со стороны ответственных органов власти по его обеспечению.

- Целью настоящего закона является долгосрочное обеспечение качества питьевой воды, используемой для употребления человеком, путем создания улучшенной правовой основы и осуществления надлежащего управления рисками.

- Задачей настоящего закона является защита здоровья населения от негативных последствий заражения питьевой воды путем обеспечения ее безопасности и чистоты.

Статья 2. Определения

Для целей настоящего закона используются следующие определения:

(1) Под питьевой водой понимается вода, предназначенная для употребления человеком, которая означает:

a) любой вид воды, природной или после обработки, используемой для питья, приготовления пищи или других домашних целей, независимо от ее происхождения и от того, поступает ли она из распределительной сети, из источника или резервуара либо распределяется в бутылках или в других емкостях;

b) вода, используемая в пищевой промышленности для производства, переработки, консервирования или реализации продуктов или веществ, предназначенных для употребления человеком;

(2) Домашняя распределительная система означает совокупность трубопроводов, арматуры и электрооборудования, установленных между кранами, которые используются для потребления воды и внешней распределительной сетью, если за них не отвечает поставщик воды в качестве производителя и/или распределителя воды в соответствии с Законом № 303/ 2013 о публичной услуге водоснабжения и канализации.

(3) План безопасности питьевой воды означает план управления рисками для системы снабжения питьевой водой с выявлением рисков, которые могут оказать негативное воздействие на качество воды и на здоровье людей на каждом этапе снабжения питьевой водой, и мер, способствующих уменьшению и управлению рисками.

Статья 3. Исключения

(1) Положения настоящего закона не распространяются на следующие виды вод:

a) природные минеральные воды, которые признаны таковыми компетентными органами в соответствии с законодательством;

b) воды, имеющие лечебные свойства, в соответствии с положениями, установленными законом, и регламентирующими документами о медицинских минеральных водах, утвержденными Правительством;

с) вода, поступающая от индивидуального производителя воды, поставляющего в среднем менее 10 м3 в день или обслуживающего менее 50 человек, за исключением случаев, когда производство воды является частью коммерческой или государственной деятельности. Правительство может утвердить другие значения параметров качества воды этих систем, с предварительной оценкой рисков, не ставящих под угрозу здоровье потребителей.

(2) Для случаев, предусмотренных  пунктом c) части (1), Национальное агентство общественного здоровья, в том числе через территориальные центры должно проинформировать население данной местности об этих исключениях и о любых мерах, которые следует предпринять для защиты здоровья от побочных реакций вследствие любого вида загрязнения питьевой воды. В случае, когда установлено, что качество такой воды может представлять потенциальную опасность для здоровья, данному населению должны быть даны соответствующие рекомендации в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденным Правительством.

Глава II

Условия качества питьевой воды

Статья 4. Общие обязанности

(1) Питьевая вода должна быть полезной и чистой и отвечать следующим условиям:

a) не содержать микроорганизмы, паразитов или вещества, которые по своим количествам или концентрации могут представлять потенциальную опасность для здоровья людей;

b) отвечать минимальным требованиям, предусмотренным в таблицах 1 А, 1 В и 2 из приложения;

c) соблюдать положения статей 5-7, 9 и 11.

(2) Меры по применению настоящего закона не должны прямо или косвенно влиять на снижение реального качества питьевой воды, которое может повлиять на здоровье людей, или на повышение уровня загрязнения воды, используемой для производства питьевой воды.

Статья 5. Качество питьевой воды

(1) Качество питьевой воды, предназначенной для потребления человеком (в том числе и горячая вода), должно соответствовать величинам, установленным для параметров, предусмотренных в приложении. В связи с предусмотренными параметрами в таблице 3 приложения их величины устанавливаются в целях оценки качества питьевой воды в программах мониторинга и для выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем законе.

(2) Правительство утверждает величины дополнительных параметров, не включенных в приложение, если это необходимо для защиты здоровья человека. Установленные величины должны удовлетворять требованиям, предусмотренным в пункте а) части (1) статьи 4.

Статья 6. Точка соответствия

(1) Качество питьевой воды является соответствующим в том случае, когда установленные для параметров качества величины соответствуют  показателям   в приложении в следующих точках отбора проб:

a) на выходе из крана потребителя, в точке входа в здание и у уличных распределительных колонок, в случае поступления воды из распределительной системы;

b) в случае, когда питьевая вода поставляется в резервуарах/цистернах в точке выхода из них;

c) в точке, в которой вода поступает в бутылки или в других емкостях, предназначенных для реализации, в случаях бутилированной питьевой воды;

d) в точке отбора воды для использования в производственном процессе на предприятиях по производству продуктов питания.

(2) Если в случаях, предусмотренных в  пункте а) части (1), установлено, что параметры значений не вписываются в установленные значения для параметров в соответствии с приложением, из-за домашней распределительной системы или ее содержания, считается, что были выполнены обязательства, возложенные на производителя, а также поставщика, за исключением случаев, когда вода поставляется непосредственно потребителям, а производитель и поставщик отвечают и за содержание внутренних сетей.

(3) В случае, предусмотренной ситуации в части (2), поступают следующим образом:

a) производители и поставщики питьевой воды уведомляют местные органы публичного управления и/или собственников о мерах по восстановлению и содержанию сети или техники для обработки воды, которые следует принять с целью снижения или исключения риска несоответствия параметрических величин качества питьевой воды, одновременно с информированием Национального агентства общественного здоровья;

b) Национальное агентство общественного здоровья извещает потребителей о дополнительных мерах, которые следует принять в случае необходимости, для предупреждения заболеваний.

Глава III

Надзор и мониторинг

Статья 7. Контроль качества питьевой воды

(1) Мониторинг качества питьевой воды обеспечивается производителем, поставщиком и публичным органом:

a) производители и поставщики питьевой воды обеспечивают контрольный (операционный) мониторинг и соответствие параметров качества, финансирование аудиторского мониторинга качества питьевой воды;

b) Национальное агентство общественного здоровья, в том числе через свои территориальные подразделения, обеспечивает надзор и аудиторский мониторинг качества питьевой воды на любых этапах производства воды, а также  источников воды, предназначенной для  бутилирования, и  бутилированной питьевой воды до ее размещения на рынке, чтобы убедиться, что вода, поступающая к потребителю, отвечает требованиям качества и не представляет потенциальной опасности для здоровья человека.

с) Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов обеспечивает надзор за качеством воды, использованной на пищевых предприятиях, за бутилированной водой на рынке.

(2) Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты должно принимать все меры для обеспечения лабораторными мощностями и квалифицированным персоналом Национальное агентство общественного здоровья для проведения аудиторского мониторинга качества питьевой воды в целях предотвращения рисков для общественного здоровья;

(3) Национальное агентство общественного здоровья должно разработать и  представить на утверждение Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты план, график и смету мероприятий по аудиторскому мониторингу качества питьевой воды в течение одного года со дня вступления в силу настоящего закона.

(4) Производители, поставщики или пользователи питьевой воды посредством общественной коллективной или индивидуальной системы, путем розлива в бутылки или в другие емкости для пищевой промышленности обеспечивают оперативный мониторинг, контроль качества питьевой воды согласно программе, которая должна обязательно включать эффективный контроль производимой, поставляемой и используемой питьевой воды.

(5) Процедуры мониторинга, предусмотренные в части (4), устанавливаются в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды, а программа мониторинга должна быть утверждена Национальным агентством общественного здоровья.

(6) Лаборатории, осуществляющие лабораторные испытания качества воды, должны соблюдать указания относительно метода анализа установленных параметров согласно Санитарному регламенту по надзору и мониторингу качества питьевой воды. Национальное агентство общественного здоровья ежегодно публикует на своей официальной веб-странице список лабораторий, осуществляющих испытания качества питьевой воды.

(7) Могут применяться и другие методы анализа, одобренные национальным органом по стандартизации. Лаборатории, применяющие альтернативные методы, представляют информацию, необходимую для их валидации.

(8) Национальное агентство общественного здоровья вправе принять решение о проведении дополнительного мониторинга, если доказано наличие в воде некоторых веществ или микроорганизмов, для которых не установлены параметрические величины в соответствии с таблицей 3 из приложения и которые представляют потенциальную опасность для здоровья людей. Дополнительный мониторинг проводится для каждого вещества или микроорганизма в отдельности.

Статья 8. Процедуры анализа качества питьевой воды

(1) Контроль водоисточников в сельской местности, таких, как колодцы, скважины малой глубины и водозаборы, эксплуатируемые в местных системах, должен осуществляться территориальными подразделениями Национального агентства общественного здоровья, каждые 3 года путем отбора проб воды и проведения соответствующего лабораторного анализа.

(2) Состояние питьевой или не питьевой воды, установленное в результате анализов, проводимых аккредитованной лабораторией, указывается на табличке, вывешенной на видном месте над водоисточником или поблизости от него.

(3) Если лабораторными анализами установлено, что качество воды не соответствует требованиям для питьевой воды, запрещается ее использование для потребления населением и животными, а также для орошения.

(4) Владельцы и потребители источников воды и  цепей водоснабжения обязаны обеспечить контрольным органам доступ к водоисточникам для отбора проб и принять все меры для охраны данных источников от любых возможных загрязнений.

(5) Стоимость отбора и анализа отобранных проб воды оплачивается владельцем водоисточника, согласно перечню услуг в области общественного здоровья, предоставляемых физическим и юридическим лицам за плату, и тарифам на них, утвержденных Правительством.

Статья 9. Устранение несоответствий качества питьевой воды

(1) Несоответствие параметрических величин, предусмотренных в таблице 3 из приложения, рассматривается в течение 24 часов с момента выявления факта несоответствия величин параметрам Национальным агентством общественного здоровья, которое проводит инспекцию и контроль качества питьевой воды, а также производителями, поставщиками и пользователями с целью установления причины.

(2) Если, несмотря на меры, принятые для выполнения условий, предусмотренных частью (1) статьи 4, питьевая вода не отвечает значениям, установленным для параметров в соответствии с приложением, применяются положения статьи 6 части (2), а Национальное агентство общественного здоровья принимает срочные меры для восстановления качества воды. Предпочтение отдается мерам, направленным на коррекцию параметров, превышение которых представляет опасность для здоровья людей.

(3) Национальное агентство общественного здоровья должно распорядиться о запрете или об ограничении использования питьевой воды, если были зарегистрированы несоответствия параметрических величин, а  питьевая вода представляет опасность для здоровья людей, и проверить, если были  приняты все необходимые меры для защиты здоровья людей. В таких случаях потребители должны быть немедленно извещены и получать необходимые рекомендации.

(4) Национальное агентство общественного здоровья совместно с другими местными органами публичного управления должно решить, какие из мер, предусмотренных в части (3), следует принять с учетом риска для здоровья населения, вызванного перерывом в снабжении питьевой водой или ограничением ее использования.

(5) В случае несоответствия величинам параметров или показателям, предусмотренным в таблице 3 из приложения, Национальное агентство общественного здоровья анализирует, представляют ли эти несоответствия опасность для здоровья людей и распоряжается о принятии мер по восстановлению качества воды для защиты здоровья людей.

(6) В любом случае, когда приняты восстановительные меры, Национальное агентство общественного здоровья обеспечивает информирование потребителей.

Статья 10. Отступления

(1) Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты рассматривает и утверждает, по запросу Национального агентства общественного здоровья, отступления на определенный срок от параметрических величин, установленных настоящим законом, при выполнении следующих общих требований:

a) отсутствие альтернатив для питьевого водоснабжения населения данного региона и присутствие минимального или умеренного риска для потребителей на период отступления;

b) наличие плана безопасности питьевой воды для данной системы водоснабжения;

c) отступления допускаются только для химических параметров бора, фтора и нитритов из таблицы 2 приложения и индикаторных параметров из таблицы 3 приложения (за исключением микробиологических параметров и радиоактивности);

(2) отступления, утвержденные Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты приказом, опубликованным в Официальном мониторе, должны быть ограничены во времени и это время не должно превышать трех лет. В случаях, когда Национальное агентство общественного здоровья запрашивает продление срока отступления, оно представляет в Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  анализ ситуации и обоснование своего запроса по повторному отступлению, которое не должно превышать трех лет.

(3) В обоснованных случаях для местностей, где осуществляются проекты по модернизации/ретехнологизации систем водоснабжения питьевой водой Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты может утвердить третье отступление от норм на период, также не превышающий трех лет. Решение по такой просьбе принимается Министерством  в течение трех месяцев со дня подачи заявления.

(4) Для любого отступления, разрешенного в соответствии с частями (1) - (3), следует указать:

a) основание для отступления;

b) параметр, результаты предыдущего мониторинга и максимальную разрешенную величину для отступления;

c) географическую зону, количество воды, численность затронутого населения, возможные последствия для предприятий, производящих пищевую продукцию;

d) схему мониторинга с повышенной частотой там, где это необходимо;

e) краткое содержание планируемых восстановительных мероприятий, включая график работы, оценку стоимости и обеспечение проверки;

f) необходимый для отступления срок.

(5) Положения части (4) не применяются, если Национальное агентство общественного здоровья, считает, что несовпадение параметрических величин не представляет угрозы для здоровья, и если действия, предпринятые в соответствии с частью (2) статьи 9, достаточны для устранения разногласий в течение 30 дней. В этом случае Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты устанавливает только максимально допустимую величину для рассматриваемых параметров и необходимое время для устранения разногласий.

(6) Требования части (5) не применяются более, если в системе водоснабжения обнаруживается несовпадение параметрических величин, установленных для рассматриваемого параметра, в течение более 30 дней подряд за последние 12 месяцев.

(7) Территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья и местные органы публичного управления соответствующей местности, для которой разрешены отступления, предусмотренные в данном разделе, информируют местных жителей в течение 48 часов с момента подтверждения о данных отступлениях и условиях управления ими. Национальное агентство общественного здоровья совместно с местными органами публичного управления должны гарантировать помощь социально уязвимым слоям населения, для которых отступление может представлять особый риск. Эти положения не применяются в случаях, предусмотренных в части (5), за исключением ситуаций,  если компетентные органы не решат иначе.

(8) Национальное агентство общественного здоровья, за исключением отступлений, предусмотренных в части (5), информирует Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты в течение 60 дней о любом отступлении, касающемся индивидуальной системы водоснабжения, поставляющей в среднем 1000 м3 в день или обслуживающей более 5000 человек, включая информацию, указанную в части (3).

(9 Положения частей (1) - (8) не применяются к питьевой воде, розлитой в бутылки или в другую емкость.

Статья 11. Обеспечение качества очистки воды, оборудования, веществ и материалов, вступающих в контакт с питьевой водой

(1) Ни одно вещество или материал, используемые в установках для производства, распределения, бутилирования, транспортировки или хранения питьевой воды, не должны присутствовать в более высоких концентрациях, чем это необходимо для их использования, и в воде не должны оставаться, прямо или косвенно, соединения и загрязнения, снижающие защиту здоровья населения.

(2) Выпуск в продажу бутилированной питьевой воды в бутылках или в других емкостях осуществляется с соблюдением предусмотренных законодательством требований к упаковке и этикетированию пищевых продуктов.

Глава IV. Информация и отчетность

Статья 12. Информация и отчетность по качеству питьевой воды

(1) Национальное агентство общественного здоровья, в том числе посредством своих территориальных подразделений должно гарантировать доступность информации относительно качества питьевой воды, информирование потребителя о возможных воздействиях на здоровье населения и о восстановительных мерах, предпринятых или подлежащих внедрению компетентными органами или потребителями. Информация должна быть достоверной, ясной, своевременной и обновленной.

(2) Для информирования потребителей Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты посредством Национального агентства общественного здоровья  публикует на веб-странице учреждения один раз в три года Национальный доклад о качестве питьевой воды, который в соответствии с программами мониторинга должен содержать, как минимум, информацию:

a) о системах водоснабжения питьевой водой, которые производят в среднем свыше 200 м3/день или обслуживают более 2000 человек;

b) о ситуации, сложившейся в течение трех лет подряд с опубликованием в первом квартала четвертого года;

c) минимальные сведения, содержащиеся в докладе, должны содержать аспекты, к которым относятся положения части (2) статьи 3, части (2) статьи 5 статьи 8 и частей (7) и (8) статьи 10.

(3) Информация, необходимая для составления Национального доклада о качестве питьевой воды, представляется Национальному агентству общественного здоровья в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды.

(4) Производители и потребители питьевой воды представляют Национальному агентству общественного здоровья необходимую информацию для составления Национального доклада о качестве питьевой воды (мощность системы, данные о качестве подаваемой воды и воды из источников, количество потребителей, протяженность сетей, количество аварий в сети, данные о проведении дезинфекции, аккредитация лабораторий, информирование потребителей, меры по устранению случаев ухудшения качества воды, данные об утечках воды из сети, данные о материалах и реагентах, используемых для водоочистки).

(5) Производители и потребители питьевой воды регистрируют и сохраняют данные по качеству производимой, распределяемой и используемой питьевой воды в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды.

(6) Производители питьевой воды, поступающей по общественным системам, должны обеспечить населению доступ к данным по качеству производимой питьевой воды, разрешать инспектирование представителям населения в любое удобное время суток, по меньшей мере,  к одному  бюро по связям с общественностью, афишировать график работы и номер телефона, по которому можно получить информацию по производимой и распределяемой питьевой воде.

(7) Производители питьевой воды должны обеспечить населению бесплатный доступ к данным по качеству производимой питьевой воды.

(8) Территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья совместно с производителями, а также поставщиками питьевой воды составляют и ежегодно публикуют Территориальный доклад по качеству питьевой воды, который должен содержать информацию:

a) об индивидуальной или коллективной системах снабжения питьевой водой, в том числе о поставляющих в среднем менее 10м3/день или обслуживающих менее 50 человек;

b) минимальная информация, содержащаяся в отчете, должна ук3азывать по меньшей мере, аспекты, к которым относятся часть (2) статьи 3, часть (2) статьи 5, статья 8 и части (7) и (8) статьи 10;

c) о ситуации, сложившейся за один год, с опубликованием в первом квартале следующего года.

Глава V

Обеспечение качества питьевой воды

Статья 13. Планы безопасности питьевой воды

(1) Местные органы публичного управления должны координировать разработку планов безопасности питьевой воды, включая график и стоимость мер, предусмотренных планом, для обеспечения выполнения производителями и поставщиками питьевой воды требований настоящего закона. Планы безопасности питьевой воды должны быть разработаны производителями и поставщиками питьевой воды в течение 3 лет со дня вступления в силу настоящего закона и утверждены местным органом публичного управления после их обязательного согласования с Национальным агентством общественного здоровья.

(2) Планы безопасности питьевой воды должны быть разработаны в соответствии с руководствами, утвержденными и опубликованы Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

(3) Национальное агентство общественного здоровья должно осуществлять мониторинг и контроль выполнения планов безопасности питьевой воды.

(4) Производители, а также поставщики (потребители) воды из индивидуальных систем должны принять необходимые меры для обеспечения параметров качества, предусмотренных в настоящем законе, сразу же после его вступления в силу.

(5) Производители бутилированной воды должны принять соответствующие меры для обеспечения параметров качества, предусмотренных законом со дня его вступления в силу.

(6) Производители, а также потребители воды из пищевой промышленности, имеющие собственные источники, должны предпринять соответствующие меры для обеспечения параметров качества с момента вступления в силу настоящего закона.

Статья 14. Обеспечение соответствия качества питьевой воды

(1) В случае невозможности обеспечения качественных параметров воды, предусмотренных настоящим законом в установленные сроки и для конкретной географической зоны, будет представлен Национальному агентству общественного здоровья запрос о продлении периода соответствия. Дополнительный период не должен превышать трех лет. В конце этого периода проводится проверка ситуации, и результаты направляются в Национальное агентстве общественного здоровья. В случае необходимости Национальное агентство общественного здоровья на основании соответствующей оценке принимает решение о другом дополнительном периоде на срок не более трех лет.

(2) Требования части (1) не распространяются на питьевую воду, розлитую в бутылки или другие емкости.

Статья 15. Ответственность

Нарушение положений настоящего закона влечет, по необходимости, материальную, гражданскую, дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Глава VI

Заключительные и переходные положения

Статья 16. Вступление в силу

- Настоящий закон вступает в силу через 12 месяцев с даты опубликования.

- Правительству в трехмесячный срок со дня  вступления в силу настоящего закона  разработать и утвердить:

- Санитарный регламент по надзору и мониторингу качества питьевой воды;

- Санитарный регламент по тестированию материалов и веществ, вступающих в контакт с питьевой водой;

- процедуру санитарной авторизации установок для розлива питьевой воды в бутылки и другие емкости.

(2) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон № 272/ 1999 о питьевой воде.

Председатель Парламента

Приложение

к Закону о качестве питьевой воды №

ПАРАМЕТРЫ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

- Параметры качества питьевой воды

Параметры качества бывают микробиологические, химические и индикаторные

- Уровни предельно допустимых концентраций для параметров качества питьевой воды предусмотрены в таблицах 1А, 1В, 2 и 3.

Таблица 1A

Микробиологические параметры

| Параметр | Допустимое значение (число/100 мл) |
| --- | --- |
| Esсherichia coli (E.coli) | 0 |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 |

Таблица 1B

Микробиологические параметры для питьевой воды, разлитой в бутылки или другие емкости

| Параметр | Допустимое значение |
| --- | --- |
| Esсherichia coli (E.coli) | 0/250 мл |
| Enterococi(Streptococi fecali) | 0/250 мл |
| Pseudomonas aeruginosa | 0/250 мл |
| Подсчет колоний при 22°С | 100/ 1мл |
| Подсчет колоний при 37°С | 20/ 1мл |

Таблица 2

Химические параметры

| Параметр | Предельно допустимая концентрация | Единица измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Акриламид | 0,1 | мкг/л | Значения относятся к остаточным концентрациям мономера в воде, рассчитанным по максимальному выделению из соответствующего полимера при контакте с водой. Станции водоочистки информируют территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья об использовании вещества в процессе обработки воды |
| Сурьма | 5,0 | мкг/л |  |
| Мышьяк | 10 | мкг/л |  |
| Бензол | 1 | мкг/л |  |
| Бенз(а)пирен | 0,01 | мкг/л |  |
| Бор | 1,0 | мг/л |  |
| Броматы | 10 | мкг/л |  |
| Кадмий | 3 | мкг/л |  |
| Винилхлорид | 0,5 | мкг/л | Значения относятся к остаточным концентрациям мономера в воде, рассчитанным по максимальному выделению из соответствующего полимера при контакте с водой. Станции водоочистки информируют территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровью об использовании вещества в процессе обработки воды |
| Общие цианиды | 50 | мкг/л |  |
| Хром | 50 | мкг/л |  |
| Медь | 2 | мг/л | Значение относится к пробе воды, отобранной соответствующим методом из крана потребителя, и представляет собой среднюю недельную величину, поглощаемую потребителем. Метод мониторинга должен принимать во внимание пиковые уровни, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье людей |
| 1,2-дихлорэтан | 3 | мкг/л |  |
| Эпихлоргидрин | 0,1 | мкг/л | Значения относятся к остаточным концентрациям мономера в воде, рассчитанным по максимальному выделению из соответствующего полимера при контакте с водой. Станции водоочистки информируют территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья об использовании вещества в процессе обработки воды |
| Фтор | 1,5 | мг/л | Для бутилированной воды, предназначенной для детей, допустимый уровень фтора равняется 1,0 мг/л |
| Полициклические ароматические углеводороды | 0,1 | мкг/л | Сумма концентраций установленных веществ. Установленными веществами являются: бенз(b)фторантрен, бенз(k)фторантрен, бенз(ghi)перилен, индено(1,2,3-сd)пирен |
| Ртуть | 1 | мкг/л |  |
| Микроцистин LR | 1 | мкг/л | Анализы по определению микроцистина LR ограничиваются случаями, когда присутствует риск для здоровья и когда в качестве водозабора используются поверхностные воды с потенциалом для размножения цианобактерий |
| Никель | 20 | мкг/л | Значения относятся к остаточным концентрациям мономера в воде, рассчитанным по максимальному выделению из соответствующего полимера при контакте с водой. Станции водоочистки информируют территориальные центры общественного здоровья об использовании вещества в процессе обработки воды. |
| Нитраты | 50 | мг/л | Применяется следующая формула: [нитраты] [нитриты] ------ + -------- </= 1, 50 3 где концентрации нитратов и нитритов выражены в мг/л. Для бутилированной питьевой воды, предназначенной детям, допустимый уровень нитратов составляет 20 мг/л, а нитритов - 0,2 мг/л |
| Нитрит | 0,5 | мг/л | (Смотри все примечания у нитратов) |
| Пестициды | 0,1 | мкг/л | Под «пестицидами» понимаются: органические инсектициды, органические гербициды, органические фунгициды, органические нематоциды, органические акарициды, органические альгициды, органические родентициды, органические слимициды, родственные продукты (среди них регуляторы роста) и их метаболиты, продукты реакции и распада. Мониторингу подвергаются только пестициды, которые могут присутствовать в данном источнике водоснабжения. Концентрации применяются к каждому соединению отдельно. Для алдрина, диэльдрина, гептахлора и гептахлорэпоксида максимальная концентрация равна 0,030 мкг/л |
| Пестициды - общее содержание | 0,5 | мкг/л | Термин «Общее содержание пестицидов» означает сумму индивидуальных пестицидов, определенных и подсчитанных в процессе мониторинга |
| Свинец | 10 | мкг/л | Значение относится к пробе воды, отобранной соответствующим методом из крана потребителя, и представляет собой среднюю недельную величину, поглощаемую потребителем. Метод мониторинга должен принимать во внимание пиковые уровни, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Производители питьевой воды должны удостовериться, что предприняты все надлежащие меры для наибольшего по возможности уменьшения концентрации свинца в питьевой воде. Для воды, к которой относятся положения пунктов a), b) и d) части (1) статьи 6, соблюдение на практике утвержденной величины должно осуществляться в течение не более 10 календарных лет после вступления в силу, на протяжении которых для свинца допускается величина 25 мкг/л |
| Селен | 10 | мкг/л |  |
| Тетрахлорэтилен и трихлоэтилен | 10 | мкг/л | Сумма концентраций установленных веществ |
| Тригалометаны - общее содержание | 100 | мкг/л | Сумма концентраций установленных веществ; Общая концентрация тригалометанов должна быть как можно более низкой, при этом не умaляя значения дезинфекции. Под установленными веществами понимают: хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан, бромодихлорметан. Для воды, к которой относятся положения пунктов a), b) и d) части (1) статьи 6, соблюдение на практике утвержденной величины должно осуществляться в течение не более 10 календарных лет после вступления в силу, при этом в первые 5 лет допускается величина 150 мкг/л для общей концентрации тригалометанов |

Taблица 3

Индикаторные параметры

| Параметр | Предельно допустимая концентрация (ПДК) | Единица измерения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 200 | мкг/л |  |
| Аммоний | 0,50 | мг/л |  |
| Колифорные бактерии | 0 | число/ 100 мл | Для бутилированной воды единицей измерения являетс число/250 мл |
| Общий органический углерод (ООУ) | Без аномальных изменений |  | Этот параметр измеряется только для систем водоснабжения, поставляющих более 10 000 м3 в день. |
| Хлориды | 250 | мг/л | Вода не должна быть агрессивной. |
| Clostridium perfrigens (включая споры) | 0 | число/ 100 мл | Данный параметр следует проверять в случае, если вода поверхностного происхождения или подвержена воздействию поверхностных вод. В случае несовпадения с данной параметрической величиной нужно исследовать присутствие других патогенных микроорганизмов, например, cryptosporidium. |
| Свободный остаточный хлор | 0,50 | мг/л | При использовании очищенных поверхностных вод в целях предупреждения риска для здоровья, устанавливается минимальная концентрация свободного остаточного хлора у крана потребителя 0,1-0,2 мг/л. Для вод с высокой хлорпоглощаемостью допускается максимальный уровень в 1 мг/л |
| Электропроводимость | 2500 | мкСмсм-1 при 20°С | Вода не должна быть агрессивной |
| Цветность | Приемлемый для потребителей, без аномальных изменений |  |  |
| Жёсткость общая, минимальная | 5 | Немецкие градусы |  |
| Железо | 0,2 | мг/л |  |
| Вкус | ПриемлемЫЙ для потребителей, без аномальных изменений |  |  |
| Марганец | 50 | мкг/л |  |
| Запах | Приемлемая для потребителей, без аномальных изменений |  |  |
| Подсчет колоний при 22°С | Без аномальных изменений |  |  |
| Подсчет колоний при 37°С | Без аномальных изменений |  |  |
| Окисляемость | 5,0 | мг О2/л | Этот параметр определяется в случае, когда невозможно или не предусмотрено определение общего органического углерода |
| Концентрация ионов водорода | >/= 6,5; </= 9,5 | единицы pH | Вода не должна быть агрессивной. Для непроточной бутилированной воды максимальная величина может быть понижена до 4,5 единицы рН. Для бутилированной воды, естественно или искусственно насыщенной углекислым газом, максимальная величина рН может быть ниже |
| Натрий | 200 | мг/л |  |
| Сульфат | 250 | мг/л | Вода не должна быть агрессивной. |
| Сульфиты и сероводород | 100 | мкг/л |  |
| Мутность | </= 5 | НЕМ | При обработке поверхностных вод параметрическая величина мутности не должна превышать 1,0 НЕМ (нефелометрическая единица мутности) в воде на выходе из очистных станций |
| Цинк | 3 | мг/л |  |
| Радиоактивность |  |  |  |
| Радон | 100 | Bq/l | Частота, методы и положение точек мониторинга определяются согласно Санитарному регламенту по надзору и мониторингу качества питьевой воды |
| Тритий | 100 | Bq/l | Общая индикационная доза, допущенная для взрослого человека, соответствует дневному потреблению 2 литров питьевой воды в течение года. Мониторинг трития и радиоактивности в питьевой воде проводится в случае, если нет необходимых данных для расчета общей индикационной дозы. Если ранее проведенные исследования показывают, что уровень трития в общей индикационной дозе намного ниже допустимого, мониторинг трития не проводится |
| Общая индикационная доза | 0,10 | м3в/год | Кроме трития, калия-40, радона и продуктов распада радона. |