Cu privire la aprobarea proiectului de lege

pentru modificarea unor acte normative

(modul de administrare a drumurilor)

------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modul de administrare a drumurilor).

Prim-ministru					DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul infrastructurii

și dezvoltării regionale				Lilia Dabija

Ministrul finanțelor	Veronica Sirețeanu

Ministrul justiției					Veronica Mihailov-Moraru

Vizează:

Secretar general al Guvernului			               	  Artur MIJA

Aprobată în şedinţa Guvernului

din

Proiect

,,UE”

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte normative

(modul de administrare a drumurilor)

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta Lege transpune parțial Anexa I la Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 235 din 17 septembrie 1996, așa cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2019/1242 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile  de CO2 pentru vehiculele grele noi și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 595/2009 și (UE) 2018/956 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivei 96/53/CE a Consiliului.

Art. I. – Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.7–17, art. 32), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cuvintele ,,construcții artificiale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu  cuvintele ,,lucrări de artă” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvântul ,,axă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul ,,osie” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La articolul 1:

1) la alineatul (3):

în noțiunea gestionarea drumurilor, textul „ , arendărilor și închirierilor în legătură cu drumurile publice” se substituie cu cuvintele ,,și reglementarea folosirii zonelor drumurilor publice”;

se completează cu următoarea noțiune:

,,lucrare de artă – construcție specială cum sunt podurile, viaductele, pasajele etc. care se execută cu scopul de a susține o cale de comunicație și pentru a-i asigura continuitatea în cazul apariției unor obstacole (văi adânci, cursuri de apă etc.).”;

2) alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Fac parte integrantă din drum: ampriza și zonele de siguranță, suprastructura și infrastructura drumului, podurile, podețele, șanțurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile și alte lucrări de artă, construcțiile de apărare, protecție și consolidare, trotuarele, pistele pentru cicliști, locurile de parcare, oprire și staționare, stațiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreținerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră și alte dotări pentru siguranța circulației, sistemele inteligente de transport și instalațiile aferente, spațiile de serviciu sau control, spațiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecții, spațiile cuprinse între autostrada și/sau drum și bretelele de acces, sistemele pentru protecția mediului, terenurile și plantațiile din zona drumului și perdelele de protecție, cu excepția zonelor de protecție.”

3. La articolul 5:

1) alineatul (1) va avea următorul cuprins:

,,(1) Organul central de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor, exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naționale și a suprafețelor de teren proprietate publică a statului aferente acestora.”;

2) se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:

„(11)Administrarea drumurilor naționale și a suprafețelor de teren proprietate publică a statului aferente acestora se asigură de către organul central de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor prin intermediul societății pe acțiuni ,,Administrația Națională a Drumurilor.

(12) Societatea pe acțiuni ,,Administrația Națională a Drumurilor” este o societate comercială cu capital integral de stat, de interes strategic național, care realizează atribuțiile privind administrarea drumurilor naționale și a suprafețelor de teren aferente acestora proprietate publică a statului, în condițiile contractelor de concesiune.”.

4. La articolul 8 alineatele (9) și (10), cuvintele ,,poliția rutieră” se substituie cu textul ,,reprezentanții subdiviziunii specializate cu competențe în domeniul asigurării dirijării, supravegherii și controlului traficului rutier a Ministerului Afacerilor Interne”.

5. La articolul 9, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

,,(8) În cazul lipsei autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, administratorul drumului sesizează agentul constatator cu competență în domeniul constatării contravențiilor privind construcțiile neautorizate, despre obiectivul neautorizat și proprietarul obiectivului despre necesitatea demolării acestuia, cu respectarea prevederilor art. 42310 și 4396 din Codul contravențional al Republicii Moldova, nr. 218/2008 și ale Regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor, aprobat de Guvern.”.

6. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele ,,în domeniul drumurilor” se substituie cu cuvintele ,,în domeniul infrastructurii drumurilor”.

7. Articolul 14 se abrogă.

8. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

| Mase și dimensiuni maxime admise ale vehiculelor în circulație pe drumurile publice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categoria drumurilor1 |  |  |
|  |  | Drumuri reabilitate | Drumuri nereabilitate | Drumuri pietruite |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dimensiuni maxime admise ale vehiculelor (în metri) |  |  |  |
| 1.1. | Lungime: |  |  |  |
|  | autovehicul, altul decât autobuz | 12,00 |  |  |
|  | remorcă | 12,00 |  |  |
|  | vehicul articulat | 16,50 |  |  |
|  | tren rutier | 18,75 |  |  |
|  | autobuz articulat | 18,75 |  |  |
|  | autobuz cu două osii | 13,50 |  |  |
|  | autobuz cu mai mult de două osii | 15,00 |  |  |
|  | autobuz cu remorcă | 18,75 |  |  |
|  | vehicul rutier fără încărcătură destinat transportării autovehiculelor | 18,75 |  |  |
|  | vehicul rutier cu încărcătură destinat transportării autovehiculelor (lungimea încărcăturii nu trebuie să depășească 0,5 m în fața vehiculului și 1,5 m în spatele lui) | 20,75 |  |  |
| 1.2. | Lățime: |  |  |  |
| a) | orice vehicul, cu excepția celor frigorifice având caroseria izotermă | 2,55 |  |  |
| b) | orice vehicul, inclusiv cele frigorifice având caroseria izotermă | 2,60 |  |  |
| 1.3. | Înălțime |  |  |  |
| а) | orice vehicul, cu excepția vehiculului care transportă un container ISO de 40 de picioare (12,2 m) | 4,00 |  |  |
| b) | vehicul cu două sau cu trei osii cuplat cu semiremorcă având două sau trei osii, care transportă un container ISO de 40 de picioare (12,2 m) într-o operațiune de transport combinat | 4,352 |  |  |
| 1.4. | Suprastructurile demontabile și unitățile de transport standardizate, cum ar fi containerele, sunt incluse în dimensiunile specificate la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 și 4.4 |  |  |  |
| 1.4 a. | Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detașabile exterioare, cum ar fi compartimentele pentru schiuri, lungimea acestuia, incluzând aceste dispozitive, nu trebuie să depășească lungimea maximă prevăzută la punctul 1.1 |  |  |  |
| 1.5. | Toate vehiculele sau ansamblurile de vehicule trebuie să aibă posibilitatea de a întoarce într-o coroană circulară cu o rază exterioară de 12,50 m şi o rază interioară de 5,30 m |  |  |  |
| 1.5 a. | Cerințe suplimentare pentru autobuze Cu vehiculul în staționare, prin trasarea unei linii pe sol, se fixează un plan vertical tangent la latura vehiculului plasată spre cercul exterior. În cazul unui vehicul articulat, cele două părți rigide ale acestuia trebuie să fie pe același aliniament cu planul. Atunci când vehiculul se deplasează, după o traiectorie liniară, pe suprafața circulară descrisă la punctul 1.5, nici o parte a vehiculului nu trebuie să depășească planul vertical cu mai mult de 0,6 m. |  |  |  |
| 1.6. | Distanța maximă dintre Osie pivotului de cuplare al semiremorcii și partea din spate a semiremorcii | 12,00 |  |  |
| 1.7. | Distanța maximă măsurată paralel cu Osie longitudinală a trenului rutier din punctul exterior aflat cel mai în față al zonei de încărcare din spatele cabinei până la punctul cel mai din spate al remorcii din ansamblu, minus distanța dintre partea din spate a autovehiculului și partea din față a remorcii | 15,65 |  |  |
| 1.8. | Distanța maximă măsurată paralel cu Osie longitudinală a trenului rutier din punctul exterior aflat cel mai în față al zonei de încărcare din spatele cabinei până la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul ansamblului | 16,40 |  |  |
| 2. | Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone) |  |  |  |
| 2.1. | Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule |  |  |  |
| 2.1.1. | remorcă cu două osii | 18 | 17 | 16 |
| 2.1.2. | remorcă cu trei osii | 24 | 22 | 20 |
| 2.2. | Ansamblu de vehicule |  |  |  |
| 2.2.1. | tren rutier cu cinci sau șase osii |  |  |  |
| a) | autovehicul cu două osii cu remorcă cu trei osii | 40 | 40 | 38 |
| b) | autovehicul cu trei osii cu remorcă cu două sau trei osii | 40 | 40 | 38 |
| 2.2.2. | vehicul articulat cu cinci sau șase osii |  |  |  |
| a) | autovehicul cu două osii cuplat cu semiremorcă având trei osii | 40 | 40 | 38 |
| b) | autovehicul cu trei osii cuplat cu semiremorcă având două sau trei osii | 40 | 40 | 38 |
| c) | autovehicul cu două osii cu semiremorcă cu 3 osii care transportă, în cadrul operațiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare | 42 | 42 | 40 |
| d) | autovehicule cu 3 osii cuplat cu semiremorcă cu două sau 3 osii transportând, în cadrul operațiunilor de transport intermodal, unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare | 442 | 40 | 40 |
| 2.2.3. | tren rutier cu patru osii compus dintr-un autovehicul având două osii și o remorcă cu două osii | 36 | 36 | 30 |
| 2.2.4. | vehicul articulat cu patru osii compus dintr-un autovehicul cu două osii și o semiremorcă cu două osii, dacă distanța (d) dintre osiile semiremorcii este: |  |  |  |
| 2.2.4.1. | mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,8 m | 36 | 36 | 34 |
| 2.2.4.2. | mai mare de 1,8 m | 363 | 36 | 34 |
| 2.3. | Autovehicule |  |  |  |
| 2.3.1. | autovehicul cu două osii |  |  |  |
| a) | autovehicul cu două osii, cu excepția autobuzelor | 18 | 17 | 16 |
| b) | autovehicule cu două osii care utilizează combustibili alternativi, cu excepția autobuzelor: la greutatea maximă autorizată de 18 tone se adaugă maximum 1 tonă reprezentând greutatea suplimentară impusă de tehnologia combustibililor alternativi | 19 | 17 | 16 |
| c) | autobuze cu două osii | 19,5 | 18,5 | 16,5 |
| 2.3.2. | autovehicul cu trei osii | 25/264 | 22/244 | 22 |
| 2.3.3. | autovehicul cu patru osii, dintre care două osii de direcție | 324 | 30 | 28 |
| 2.3.4. | Autovehicul cu mai mult de 4 osii | 40 | 38 | 36 |
| 2.4. | Autobuz articulat cu trei osii | 28 | 26 | 26 |
| 3. | Masa maximă admisă pe osii (în tone) |  |  |  |
| 3.1. | Osie simplă |  |  |  |
|  | Osie simplă nemotoare | 10 | 8 | 7,5 |
| 3.2. | Osie dublă (tandem) a remorcilor și semiremorcilor Suma maselor pe osiile componente, dacă distanța (d) dintre ele este: |  |  |  |
| 3.2.1. | mai mică de 1,0 m (d < 1,0) | 11 | 11 | 11 |
| 3.2.2. | mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) | 16 | 15 | 14 |
| 3.2.3. | mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) | 18 | 16 | 15 |
| 3.2.4. | mai mare sau egală cu 1,8 m (d ≥ 1,8) | 20 | 16 | 15 |
| 3.3. | Osie triplă (tridem) a remorcilor și semiremorcilor Suma maselor pe osiile componente, dacă distanța (d) dintre ele este: |  |  |  |
| 3.3.1. | mai mică sau egală cu 1,3 m (d ≤ 1,3) | 21 | 19 | 16,5 |
| 3.3.2. | mai mare de 1,3 m, dar mai mică sau egală cu 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) | 24 | 20 | 18 |
| 3.4. | Osie simplă motoare |  |  |  |
| 3.4.1. | Osie motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.1 și 2.2.2 | 11,5 | 10 | 8 |
| 3.4.2. | Osie motoare a vehiculelor la care se face referire la punctele 2.2.3, 2.2.4, 2.3 și 2.4 | 11,5 | 10 | 8 |
| 3.5. | Osie dublă (tandem) a autovehiculelor Suma maselor pe osiile componente, dacă distanța (d) dintre ele este: |  |  |  |
| 3.5.1. | mai mică de 1,0 m (d < 1,0) | 11,5 | 10 | 9 |
| 3.5.2. | mai mare sau egală cu 1,0 m, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) | 16 | 14 | 13 |
| 3.5.3. | mai mare sau egală cu 1,3 m, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) | 18/194 | 16 | 15 |
| 4. | Alte condiții constructive impuse vehiculelor |  |  |  |
| 4.1. | Pentru toate vehiculele Masa suportată de osie motoare sau osiile motoare ale unui vehicul sau ansamblu de vehicule va fi de cel puțin 25% din masa totală cu încărcătură a vehiculului sau ansamblului de vehicule atunci când acestea sunt utilizate în trafic internațional |  |  |  |
| 4.2. | Trenuri rutiere Distanța dintre Osie din spate a unui autovehicul și Osie din fată a remorcii va fi de cel puțin 3,0 m |  |  |  |
| 4.3. | Masa maximă admisă în funcție de ampatament Masa maximă admisă, exprimată în tone, a unui autovehicul cu patru osii nu poate depăși de cinci ori distanța, exprimată în metri, dintre osiile extreme ale vehiculului |  |  |  |
| 4.4. | Semiremorci Distanța măsurată în plan orizontal între osia pivotului de cuplare și orice punct din partea frontală a semiremorcii nu trebuie să depășească 2,04 m. |  |  |  |
| 1 Împărțirea drumurilor publice în: drumuri reabilitate, drumuri nereabilitate și drumuri pietruite se efectuează din punct de vedere al capacității portante. 2 Se aplică numai pe traseele: a) Drum public republican R30 Anenii Noi–Căușeni–Stefan Voda–fr. cu Ucraina, km 0÷101,1; b) Sector de drum public republican R2 Chișinău–Bender–Tiraspol–M5, km 18÷36; c) Sector de drum public expres M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 0 ÷ 265; d) Drum public expres M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina; e) Drum public expres M3 Chișinău–Comrat–Giurgiulești–frontiera cu România. 3 Plus o limită de 2 tone, atunci când masa maximă admisă a vehiculului motor este de 18 tone și masa maximă admisă a osii tandem a semiremorcii este de 20 tone, iar osie motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică sau echivalentă acesteia. 4 Se aplică în cazul în care Osie motoare este prevăzută cu roți jumelate și cu suspensie pneumatică ori echivalentă acesteia sau în cazul în care fiecare osie motoare este prevăzută cu roți jumelate și masa maximă pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone. |  |  |  |  |

Nota 1 - Lista drumurilor clasificate din punct de vedere al capacității portante se aprobă de către organul central de specialitate în domeniul drumurilor.

Nota 2 - Drumuri sau sectoare de drumuri unde este permisă circulația vehiculelor cu mase maxime admise indicate  pot fi vizualizate pe harta interactivă/informativă - https://www.asd.md/harta-interactiva/.

Nota 3 – În cazul în care traseul/ruta este compusă din drumuri (sectoare de drumuri) cu diferite capacități portante, pentru calcule se selectează drumul cu capacitatea portantă minimă.

9. Anexa nr. 3 se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:

,,21) Organul central de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor este în drept să delege Societății pe acțiuni ,,Administrația Națională a Drumurilor”, prin ordin,  dreptul de emitere a prescripțiilor tehnice privind amplasarea obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, a autorizației  de amplasare a obiectivului în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia, și a acordului de desființare a obiectivului amplasat în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia.”.

Art. II. – Legea fondului rutier nr.  720/1996   (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art.753), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În tot textul legii, cuvintele „în domeniul gospodăriei” se substituie cu cuvintele ,,în domeniul infrastructurii”.

2. La articolul 1 alineatul (22), cuvintele ,,autoritățile publice locale” se substituie cu cuvintele ,,autoritățile administrației publice locale”.

3. La articolul 8:

1) alineatul (2) se completează cu textul ,,și autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea”;

2) alineatul (3) va avea următorul cuprins:

,,(3) Repartizarea mijloacelor fondului se efectuează în baza criteriilor de prioritizare, aprobate prin ordinul conducătorului autorității administrației publice centrale în domeniul infrastructurii drumurilor, conform programelor anuale ale lucrărilor de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice. Programele anuale sunt coordonate cu Consiliul fondului rutier și aprobate de Guvern pentru drumurile publice naționale și respectiv, aprobate de autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea pentru drumurile publice locale de interes raional (municipal), în limitele concrete pe obiective și categorii de lucrări.”;

3) alineatul (4) se completează cu textul ,, , iar autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea afișează în locuri publice și plasează pe pagina web oficială programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice locale de interes raional (municipal)”;

4) alineatul (5) se completează cu textul ,, , iar autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea anual (până la sfârșitul trimestrului I) afișează în locuri publice și plasează pe pagina web oficială, aplicând metoda de raportare prin managementul propriu zis al activelor rutiere (sau metoda individuală conform ISO 55000), informația privind utilizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile de interes raional (municipal) în anul precedent”.

Art. III. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (3), literele f3) și f4) se completează cu textul ,, , cu excepția terenurilor proprietate publică a statului aferente drumurilor naționale”;

2. Articolul 8 se completează cu alineatul (11), cu următorul cuprins:

,,(11) Autoritatea centrală de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor, exercită prerogativele dreptului de proprietate publică a statului în domeniul drumurilor naționale și a suprafețelor de teren proprietate publică a statului aferente acestora. Administrarea drumurilor naționale și a suprafețelor de teren proprietate publică a statului aferente acestora se asigură de către autoritatea centrală de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor prin intermediul Societății pe acțiuni ,,Administrația Națională a Drumurilor, în baza contractelor de concesiune.”.

Art. IV. – Articolul 14 alineatul (1) din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 549), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

litera g) se completează cu cuvintele ,, , sisteme de captare și evacuare a apelor”;

litera h) vor avea următorul cuprins:

,,h) lucrări de întreținere de rutină, întreținere periodică, reparații ale infrastructurii căilor de comunicații, cu menținerea traseelor, funcțiunilor, suprafețelor și volumetriei, categoriei tehnice de drum;”.

Art. V.  – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția articolului I punctul 3 subpunctul 2) și punctul 9, a articolului III punctul 2, care intră în vigoare la expirarea a 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 9 luni de la data publicării prezentei legi:

1) va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta;

2) va întreprinde măsurile necesare reorganizării Î.S ,,Administrația de Stat a Drumurilor” în Societate pe Acțiuni cu capital integral de stat S.A. ,,Administrația Națională a Drumurilor”.

(3) Guvernul, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e2) și 441 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice va întreprinde măsurile necesare în vederea consolidării pachetelor de acțiuni ale statului în societățile pe acțiuni cu capital majoritar de stat specializate în întreținerea drumurilor publice, prin procurarea pachetelor de acțiuni proprietate privată din cadrul acestor societăți pe acțiuni.

(4) După realizarea măsurilor specificate la alineatul (3), Guvernul va asigura reorganizarea S.A. ,,Administrația Națională a Drumurilor” prin fuziunea (absorbția) de către aceasta a societăților pe acțiuni specializate în întreținerea drumurilor publice.

(5) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

1) Agenția Proprietății Publice va transmite în administrare autorității centrale de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor suprafețele de teren proprietate publică a statului aferente drumurilor naționale;

2) Autoritatea centrală de specialitate în domeniul infrastructurii drumurilor va transmite în administrare drumurile naționale și suprafețele de teren proprietate publică a statului aferente drumurilor naționale la valoarea de bilanț, cu ulterioara evaluare a acestora, în condițiile contractului de concesiune încheiat între aceasta și S.A. ,,Administrația Națională a Drumurilor” pe o perioadă de 35 de ani, fără plata redevenței, prin derogare de la prevederile Legii nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și art. 15 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Președintele Parlamentului